- МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

ПРИКАЗ

от 25 апреля 2019 г. N П/0163

О РАЗМЕЩЕНИИ

НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"

XML-СХЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ XML-ДОКУМЕНТА -

ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ, ОБЪЕКТА

НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПОМЕЩЕНИЯ, МАШИНО-МЕСТА,

ЕДИНОГО НЕДВИЖИМОГО КОМПЛЕКСА В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО

ДОКУМЕНТА, И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ

В целях обеспечения реализации требований к подготовке технического плана здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, помещения, машино-места, единого недвижимого комплекса в форме электронного документа, оформленного в виде файлов в формате XML-документа, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 18.12.2015 N 953 "Об утверждении формы технического плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений" (зарегистрирован Минюстом России 02.03.2016, регистрационный N 41304), приказываю:

1. Управлению информационных технологий (Бибиков А.Д.) совместно с Управлением стратегического развития, корпоративной политики и инноваций (Горбунова О.Н.) обеспечить размещение и актуализацию на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Официальный сайт) XML-схемы, используемой для формирования XML-документа - технического плана здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, помещения, машино-места, единого недвижимого комплекса в форме электронного документа (далее - XML-схема), согласно приложению к настоящему приказу.

2. Территориальным органам Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, начавшим эксплуатацию федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости (далее - ФГИС ЕГРН), применять XML-схему, размещенную на Официальном сайте, в установленном порядке.

3. Управлению ведения ЕГРН (Лилина Л.С.), территориальным органам Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, которые осуществляют подготовку к началу эксплуатации ФГИС ЕГРН, применять XML-схему с фактической даты начала эксплуатации ФГИС ЕГРН.

4. Территориальным органам Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, указанным в пункте 3 настоящего приказа, довести до сведения всех заинтересованных лиц информацию о размещении XML-схемы на Официальном сайте.

5. Положения приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 25.06.2015 N П/338 "Об организации работ по размещению на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" XML-схем, необходимых для предоставления в орган кадастрового учета заявления о кадастровом учете и необходимых для кадастрового учета документов, в виде технического плана здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, помещения в форме электронных документов" применяются Управлением ведения ЕГРН (Лилина Л.С.), территориальными органами Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, указанными в пункте 3 настоящего приказа, до момента начала эксплуатации ими ФГИС ЕГРН.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя А.Б. Приданкина.

Исполняющая обязанности руководителя

Г.Ю.ЕЛИЗАРОВА

- Приложение

к приказу Федеральной службы

государственной регистрации,

кадастра и картографии

от 25 апреля 2019 г. N П/0163

XML-СХЕМА,

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ XML-ДОКУМЕНТА - ТЕХНИЧЕСКОГО

ПЛАНА ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ, ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА, ПОМЕЩЕНИЯ, МАШИНО-МЕСТА, ЕДИНОГО

НЕДВИЖИМОГО КОМПЛЕКСА В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

ОПИСАНИЕ

- 1. Общие положения.

Описываемая схема предназначена для формирования электронного документа (далее - Документ) - технического плана здания (в том числе многоквартирного дома), сооружения, объекта незавершенного строительства, помещения, машино-места, единого недвижимого комплекса (далее объект недвижимости), в котором воспроизведены определенные сведения, внесенные в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), и указаны сведения об объекте недвижимости, необходимые для государственного кадастрового учета такого объекта недвижимости, сведения о части или частях здания, сооружения" помещения, единого недвижимого комплекса, либо новые необходимые для внесения в ЕГРН сведения об объекте недвижимости, которому присвоен кадастровый номер.

XML-файл Документа должен соответствовать XML-схеме TP_v06.xsd и представляться в кодировке Unicode (UTF-8).

Номер версии схемы - 06.

При наличии разночтений в данном описании и файле XML-схемы приоритет следует отдавать файлу схемы.

- 2. Описание формата представления файла обмена информацией (файла обмена).

Документ состоит из набора файлов, упакованных в один ZIP-архив (далее - Пакет). Один Документ соответствует одному пакету.

Имя Пакета должно иметь следующий вид:

GKUOKS_*.zip, где

GKUOKS - префикс, обозначающий файл со сведениями Документа;

* - уникальный набор символов, соответствующий GUID, указанный в XML-файле (TP/@GUID).

В Пакет должен всегда входить XML-файл, содержащий семантические сведения Документа (XML-файл Документа), а также один или несколько файлов с расширением PDF, JPG, XML, ZIP, DXF, RVT, PLN, SKP (графические разделы, документы Приложения). Документы Приложения, подготовленные на бумажном носителе, оформляются в форме электронных образов бумажных документов в виде файлов в формате PDF. Документы Приложения, подготовленные в форме электронного документа, оформляются в виде файлов в формате XML или ZIP. В формате JPEG (файл с расширением jpg) оформляются Планы. Документы Приложения, подготовленные в форме электронного документа, содержащие 3D-модель объекта недвижимости, оформляются в виде файлов в формате DXF, RVT, PLN или SKP.

XML-файл Документа должен располагаться в корневом каталоге Пакета.

Файлы графических разделов технического плана и документов Приложения могут располагаться в подкаталогах <каталог>\..<каталог>\<файл> (в данном случае путь к файлам должен быть указан в XML-файле относительно каталога размещения XML-файла). Наименования каталогов и имен файлов не должны содержать пробелов и служебных символов, таких как: +/\*<>@<<"'][{}$#~.

Имя XML-файла Документа должно иметь следующий вид:

GKUOKS_*.xml, где:

GKUOKS - префикс, обозначающий файл со сведениями Документа;

* - уникальный набор символов, соответствующий GUID, указанный в XML-файле (TP/@GUID).

Расширение имен файлов может указываться как строчными, так и прописными буквами.

XML-файл Документа, файлы графических разделов технического плана и документов Приложения должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

Файл электронной подписи должен размещаться в том же каталоге, что и подписываемый файл.

Имя файла электронной подписи должно иметь вид:

<имя подписываемого файла>.sig

В случае если документ Приложения подготовлен в виде архива документа (ZIP-файл), файл электронной подписи должен размещаться внутри этого архива документа. Сам архив (ZIP-файл) не удостоверяется.

- 3. Логическая модель файла обмена.

Структура логической модели XML-файла состоит из строк и представлена элементами и атрибутами XML (тегами), а также их значениями.

Элемент - составная часть XML-документа, представляющая собой некоторую законченную смысловую единицу. Элемент может содержать один или несколько вложенных элементов и/или атрибутов - составной элемент (элемент сложного типа). Элемент, не содержащий в себе другие элементы/атрибуты - простой элемент (элемент простого типа).

Атрибут представляет собой составную часть элемента, уточняющую свойства элемента, несущую дополнительную информацию об элементе. Атрибут всегда определяется как простой тип.

Описание структуры XML-схемы файла обмена приводится в табличной форме.

| Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <наименование элемента (комплексного типового элемента> |  |  |  |  |  |

В графе "Код элемента" указывается сокращенное наименование (код) описываемого элемента XML-схемы.

В графе "Содержание элемента" указывается сокращенное наименование (код) элемента (комплексного типового элемента) или атрибута, входящего в состав описываемого элемента.

Дополнительно для атрибута в графе "Код элемента" повторяется код элемента (или комплексного типового элемента), составной частью которого является атрибут.

В строке "Наименование элемента (комплексного типового элемента)" приводится полное и сокращенное наименование описываемого элемента, а также необходимая дополнительная информация.

Синтаксис сокращенного наименования тега должен соответствовать его наименованию в XML-схеме.

В графе "Тип" указываются символы (обозначения), определяющие признак обязательности - присутствия элемента/атрибута (совокупности наименования элемента/атрибута и его значения) в файле. Признак обязательности может принимать следующие значения:

О - обязательный элемент, должен обязательно присутствовать в XML-документе;

Н - необязательный элемент, может как присутствовать, так и отсутствовать в XML-документе;

ОА - обязательный атрибут, должен обязательно присутствовать в элементе;

НА - необязательный атрибут, может как присутствовать, так и отсутствовать в элементе;

У - символ, обозначающий условие выбора (или-или), позволяющее присутствовать лишь одному из указанных элементов/атрибутов. В зависимости от заданного условия либо должен обязательно присутствовать только один элемент/атрибут из представленных в группе условно зависимых элементов/атрибутов, либо может присутствовать только один элемент/атрибут из представленных в группе условно зависимых элементов/атрибутов. Символ может добавляться к указанным выше символам, например "УО", "УНА" и т.д.

В случае если количество реализаций элемента в файле может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом, определяющим множественность элемента - "М", например: "НМ", "ОМ", "УОМ" и т.д.

В графе "Формат" для каждого простого элемента и для атрибута указываются: символ формата, а вслед за ним в круглых скобках - длина (размер) поля элемента/атрибута. Если длина не указана, то длина может быть произвольная. Для форматов простых элементов/атрибутов" являющихся базовыми в XML, например, с типом "date" (дата), длина не указывается.

Символы формата простого элемента и атрибута соответствуют представленным ниже обозначениям:

T - <текст (символьная строка)>;

N - <число (целое или дробное)>;

D - <дата>, дата в формате <ГГГГ-ММ-ДД> (год - месяц - день);

K - <код>, кодовое значение по классификатору, справочнику, и т.п.;

B - <булево выражение> логический тип "Истина/Ложь";

Z - <целое положительное число или ноль>.

Если значением элемента/атрибута является дробное десятичное число, то формат представляется в виде N(m.k), где m - максимальное количество знаков в числе, включая целую и дробную часть числа, без учета десятичной точки и знака "-" (минус), а k - число знаков дробной части числа. Если значением элемента/атрибута является символьная строка (текст), имеющая минимальное и максимальное значение, то формат представляется в виде T(n-m), где: n - минимальное количество символов, m - максимальное количество символов, символ "-" - разделитель.

Для составных элементов в графе "Формат" указывается признак типа элемента. Может принимать следующие обозначения:

S - <элемент>, составной элемент (сложный элемент логической модели, который содержит вложенные элементы);

SA - <элемент>, составной элемент, содержащий атрибут (сложный элемент логической модели, который содержит вложенные элементы и атрибуты);

CT - <комплексный типовой элемент>, группа элементов и/или атрибутов, комплексный (базовый) тип (определенный набор (совокупность) элементов/атрибутов, объединенных в группу с общим наименованием, и используемый в таком составе в других элементах схемы).

Все составные элементы описываются отдельно. Атрибут составного элемента описывается после описания основного элемента.

В графе "Наименование" указывается полное наименование элемента или атрибута, комплексного типового элемента, соответствующее его аннотации в XML-схеме.

В графе "Дополнительная информация" указывается дополнительное описание элемента, атрибута. Для составного элемента указывается ссылка на место отдельного описания состава данного элемента, и при необходимости, его наименование. Для элементов/атрибутов, принимающих перечень значений из классификатора (справочника, кодового словаря и т.п.), указывается соответствующее наименование классификатора (справочника, кодового словаря и т.п.). Если элемент/атрибут имеет в рамках установленного формата ограниченное количество возможных значений, то указываются эти значения. Также могут указываться иные дополнительные сведения.

- 4. Общие требования к заполнению технического плана в формате XML.

4.1. В XML-файл не должны включаться реквизиты, в которых отсутствуют данные (при отсутствии данных соответствующие теги должны отсутствовать). Замена отсутствующих данных знаком "-" (прочерк) не допускается.

4.2. Поля <CadastralNumber> (Кадастровый номер), <CadastralBlock> (Номер кадастрового квартала) заполняются по установленному шаблону заполнения полей без пробелов. Например, кадастровый номер объекта недвижимости 01:01:0000001:1. При этом части кадастрового номера, соответствующие номеру кадастрового округа и номеру кадастрового района дополняются при необходимости лидирующим нулем до 2-х символов. Часть кадастрового номера, соответствующая номеру кадастрового квартала, дополняется лидирующими нулями до 6 или 7 символов, в зависимости от принятого шаблона в соответствующем кадастровом округе. Для объектов недвижимости, учтенных в кадастровом округе "Общероссийский", части кадастрового номера, соответствующие номеру кадастрового округа, номеру кадастрового района, номеру кадастрового квартала - строго нули, разделенные двоеточиями 0:0:0:. Учетный номер кадастрового квартала кадастрового округа "Общероссийский" - строго 0.0.0.

4.3. Координаты должны быть представлены в плоской прямоугольной геодезической системе координат.

4.4. Глобальный уникальный идентификатор пакета GUID представляет собой строку, состоящую из 36 символов, сгруппированных в пять разделов и разделенных дефисами. Формат четкой последовательности: 8-4-4-4-12. Первая группа состоит из 8 символов, следующие 3 группы по 4 символа, и последняя группа 12 символов. Символы - в диапазоне от нуля до девяти (0 - 9), буквы латинского алфавита A, B, C, D, E, F верхнего и нижнего регистра (a-fA-F);

[a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}.

Например:

c49620f0-6D81-45a3-B65d-8c9649bb7623;

3F2504E0-4F89-11D3-9A0C-0305E82C3301.

Глобальный уникальный идентификатор пакета (GUID) основан на стандартных универсальных уникальных идентификаторах (UUID).

GUID присваивается файлу каждый раз при передаче файла в орган регистрации прав. При повторной подаче технического плана необходимо присвоить новый GUID, далее если сведения технического плана не изменялись.

4.5. Адрес объекта недвижимости, а также местоположение объекта недвижимости, в случае отсутствия присвоенного в установленном порядке адреса, должны быть представлены в структурированном виде в соответствии с федеральной информационной адресной системой (ФИАС). В описании местоположения в обязательном порядке должны быть указаны слова "Российская Федерация", субъект Российской Федерации, наименование муниципального образования, населенного пункта, улицы.

В отношении линейного сооружения, а также линейного сооружения, незавершенного строительством, указываются субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, населенные пункты, на территории которых располагается такое линейное сооружение.

Сведения об адресе (местоположении) вносятся в поля структурированного адреса до максимально возможного уровня. Типы адресных объектов для атрибутов <Type> указываются в соответствии с принятыми сокращениями в ФИАС.

Дополнительная часть описания местоположения может быть указана в поле <Other> (Дополнительные сведения о местоположении (иное описание местоположения).

В случае если адрес, присвоенный до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 N 1221 "Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов", невозможно полностью структурировать в соответствии с ФИАС, в поле <Note> "Неформализованное описание" дополнительно вносится установленный адрес в точном соответствии с документом.

4.6. При описании местоположения контура объекта недвижимости (здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, далее ОКС (части такого объекта недвижимости) необходимо учитывать следующее:

при описании замкнутого контура перечень характерных точек такого контура должен завершаться повторением начальной точки (координаты равны);

если объект недвижимости (часть объекта недвижимости) имеет более одного контура (внешнего контура), вместо ветки <EntitySpatial> должна быть сформирована ветка <Contours> (Контур, представляющий собой совокупность отдельных контуров). Каждый такой контур должен быть описан в элементе <Contour>, и каждый такой контур идентифицируется учетным (порядковым) номером контура (NumberRecord) или обозначением контура (Definition);

если внешний контур границы имеет один или более внутренних контуров, нужно описывать несколько элементов <SpatialElement>, при этом сначала приводится описание границ внешнего контура, за ним должны быть описаны внутренние контуры. При этом порядок обхода точек внешнего контура должен соответствовать направлению против часовой стрелки, а внутренних - по часовой стрелке.

4.7. Заполнение нескольких соответствующих элементов корневого элемента в XML-файле Документа допускается только при составлении технического плана в случае одновременного образования объектов недвижимости разного вида в результате преобразования объекта недвижимости (объектов недвижимости).

В остальных случаях - только один соответствующий элемент корневого элемента технического плана.

4.8. Список сокращений, используемых в тексте таблиц описания структуры XML-файла:

ФИО - фамилия, имя, отчество;

ОКАТО - Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления;

КЛАДР - Классификатор адресов России;

ОКТМО - Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований;

ФИАС - Федеральная информационная адресная система;

ОНС - Объект незавершенного строительства;

ЕГРН - Единый государственный реестр недвижимости;

ЕИК - Единый недвижимый комплекс;

ОН - объект недвижимости;

План - план этажа (этажей), в случае отсутствия этажей - план здания, сооружения, объекта незавершенного строительства или план части этажа (этажей) здания, сооружения, при отсутствии этажей - план части здания, сооружения.

4.9. Ограничения на тип строка, используемые в схеме, указаны в графе "Дополнительная информация". Описание простых типов данных и ограничений представлено отдельным файлом "Содержание P_CommonSimpleTypeAll".

- 5. Описание структуры XML-схемы файла обмена

- 5.1 Описание корневого элемента XML-схемы Технического плана здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, помещения, машино-места, единого недвижимого комплекса

| Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TP (Технический план здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, помещения, машино-места, единого недвижимого комплекса) (Заполнение корневого элемента см. п. 4.7 Общих требований к заполнению технического плана в формате XML.) |  |  |  |  |  |
|  | Building | Н | S | Технический план здания | См. описание элемента в главе "5.2 Технический план здания" |
|  | Construction | Н | S | Технический план сооружения | См. описание элемента в главе "5.3 Технический план сооружения" |
|  | Uncompleted | Н | S | Технический план объекта незавершенного строительства | См. описание элемента в главе "5.4 Технический план объекта незавершенного строительства" |
|  | Flat | Н | S | Технический план помещения | См. описание элемента в главе "5.5 Технический план помещения" |
|  | CarParkingSpace | Н | S | Технический план машино-места | См описание элемента в главе "5.8 Технический план машино-места" |
|  | UnifiedRealEslaleComplex | Н | S | Технический план единого недвижимого комплекса | См. описание элемента в главе "5.7 Технический план единого недвижимого комплекса" |
| TP | GUID | ОА | T(36) | Глобальный уникальный идентификатор пакета | Описание заполнения поля см. п. 4.4 Общих требований к заполнению технического плана в формате XML. Ограничение на тип строка sGUID. |
| TP | Version | ОА | T(2) | Версия схемы | Фиксированное значение версии схемы - версия 06. |
| TP | agNeSoftware |  | CT | Сведения о программном продукте, с помощью которого создан документ | Группа обязательных атрибутов. См. описание ниже в данной таблице. |
| agNeSoftware ("Сведения о программном продукте, с помощью которого создан документ") |  |  |  |  |  |
| agNeSoftware | NameSoftware | ОА | T(500) | Наименование программы | Ограничение на тип строка sNe500. |
| agNeSoftware | VersionSoftware | ОА | T(120) | Версия программы | Ограничение на тип строка sNe120. |

- 5.2 Технический план здания

- 5.2.1 Описание элемента "Технический план здания"

| Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Building |  |  |  |  |  |
|  | Package | О | S | Пакет информация | См. описание элемента ниже в данной таблице. |
|  | GeneralCadastralWorks | О | SA | Общие сведения о кадастровых работах | Тип tGeneralCadastralWoiksFull. См. описание типа в главе 5.6.2 "Общие сведения о кадастровых работах" |
|  | InputData | О | S | Исходные данные | Тип tInputDataBuildingConstruction. См. описание типа в главе 5.6.3 "Исходные данные". |
|  | Survey | Н | S | Сведения о выполненных измерениях и расчетах | Тип tSurveyAndSubObject. См. описание типа в главе 5.6.6 "Сведения о выполненных измерениях и расчетах". |
|  | Conclusion | НМ | T | Заключение кадастрового инженера | При образовании нескольких объектов недвижимости (ОН) количество разделов (элементов Conclusion) должно соответствовать количеству образуемых ОН (в порядке следования разделов образуемых ОН). |
|  | SchemeGeodesicPlotting | Н | S | Схема геодезических построений | Тип tAppliedFilesPDF. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". При образовании нескольких объектов недвижимости (ОН) количество разделов (элементов) AppliedFile (приложенных файлов) должно соответствовать количеству образуемых ОН (в порядке следования разделов образуемых ОН). |
|  | SchemeDisposition | Н | S | Схема расположения здания (части (частей) здания) на земельном участке | Тип tAppliedFilesPDF. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме" При образовании нескольких объектов недвижимости (ОН) количество разделов (элементов) AppliedFile (приложенных файлов) должно соответствовать количеству образуемых ОН (в порядке следования разделов образуемых ОН). |
|  | DiagramContour | О | S | Чертеж контура здания (часта (частей) здания) | Тип tAppliedFilesPDF См описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". При образовании нескольких объектов недвижимости (ОН) количество разделов (элементов) AppliedFile (приложенных файлов) должно соответствовать количеству образуемых ОН (в порядке следования разделов образуемых ОН). |
|  | Appendix | О | S | Приложения | Тип tAppendixAnd3D. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
| Описание вложений элементов и комплексных типов |  |  |  |  |  |
| Package (Пакет информации) |  |  |  |  |  |
|  | NewBuildings | УО | S | Создание или образование здания (зданий) | См. описание элемента в главе 5.2.2 "Создание или образование здания (зданий)". |
|  | NewApaitHouse | УО | S | Государственный кадастровый учет здания - многоквартирного дома и помещений, машино-мест в нем | См. описание элемента в главе 5.2.3 "Постановка на государственный кадастровый учет здания - многоквартирного дома и помещений в нем". |
|  | ExistBuilding | УО | SA | Изменение сведений о здании | Тип tExistBilding. См, описание типа в главе 5.2.4 "Изменение сведений о здании". |
|  | SubBuildings | УО | S | Образование (изменение) части (частей) здания | Заполняется, если технический план подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в связи с образованием либо изменением части (частей) здания, и при этом одновременно не выполнялись кадастровые работы в связи с созданием здания, либо образованием здания, либо изменением сведений о здании. Тип tExclusiveSubBuildings. См. описание типа в главе 5.2.5 "Сведения о части (частях) здания". |

- 5.2.2 Создание или образование здания (зданий)

| Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NewBuildines (Создание или образование здания (зданий) |  |  |  |  |  |
|  | NewBuilding | ОМ | S | Создание или образование здания | Тип tNewBuilding. См, описание типа ниже в данной таблице, |
| Тип tNewBuilding (Государственный кадастровый учет здания) |  |  |  |  |  |
|  | CadastralBlocks | О | S | Номер (номера) кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание | Тип tCadastralBlocks. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | OldNumbers | Н | S | Ранее присвоенные государственные учетные номера | Тип tOldNumbersExt. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | ParentCadastralNumbers | Н | S | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (которых) расположено здание | Тип tCadastralNumbersInp. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | OtherParenlCadastralNumbers | Н | S | Кадастровый номер иного объекта (объектов) недвижимости, в пределах которого (которых) расположено здание | Указывается кадастровый номер единого недвижимого комплекса или предприятия как имущественного комплекса, если объект недвижимости входит в состав единого недвижимого комплекса или предприятия как имущественного комплекса. Тип tCadastralNumbersInp. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | Method | Н | K(1) | Способ образования объекта | По справочнику dMethodFormation |
|  | PrevCadastralNumbers | Н | S | Кадастровый номер объекта (объектов) недвижимости, из которого (которых) образовано здание | Тип tCadastralNumbersNull. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | AssignationBuilding | О | K(12) | Назначение здания | В соответствии с классификатором "Назначение зданий" dAssBuildine. |
|  | Name | Н | T(1000) | Наименование здания |  |
|  | ElementsConstruct | О | S | Конструктивные элемента (Материал наружных стен здания) | Тип tElememsConstruct. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | ExploitationChar | О | SA | Эксплуатационные характеристики | Тип tExploitationChar. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | Floors | Н | SA | Количество этажей (в том числе подземных) | Тип (Floors См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | Area | О | N(21.1) | Площадь в квадратных метрах |  |
|  | Address | О | S | Адрес (местоположение) объекта недвижимости | Присвоенный в установленном порядке адрес (местоположение) в структурированном виде в соответствии с ФИАС (см. п. 4.5 Общих требований к заполнению технического плана в формате XML). Тип tAddressInpFull. См. описание типа в главе 5.6.4 "Адрес (местоположение)". |
|  | EntirySpatial | УО | SA | Описание местоположения контура | Тип tEntitySpatialOKSInp. См. описание типа в главе 5.6.5 "Описание местоположения контура". |
|  | Contours | УО | S | Контур объекта недвижимости" представляющий собой совокупность отдельных контуров | Тип tNewContours. См. описание типа в главе 5.6.11 "Контур, представляющий собой совокупность отдельных контуров". |
|  | ObjectPermittedUses | Н | S | Вид (виды) разрешенного использования | Тип tObjectPermittedUses. См. описание типа главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | Flats | Н | S | Характеристики помещений, расположенных в здании | Тип tFlats. См. описание типа в главе 5.6.9 "Помещения, машино-места, расположенные в здании, сооружении". |
|  | CarParkingSpaces | Н | S | Характеристики машиномест, расположенных в здания | Тип tCarParkingSpaces. См. описание типа в главе 5.6.9 "Помещения, машино-места, расположенные в здании, сооружении". |
|  | Plans | О | S | Планы (титаны всех этажей, при отсутствии этажности - план здания) | Тип tPlansObject. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | SubBuildings | Н | S | Сведения о частях здания | Сведения о части (частях) созданного (образованного) здания. Тип tNewSubBuildings. См. описание типа в главе 5.2.5 "Сведения о части (частях) здания" |
|  | MaximumDepthHeight | Н | S | Сведения о предельных высоте и глубине конструктивных элементов здания, в метрах | Тип tMaximumDepthHeight. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". Заполняется в случае, если местоположение здания дополнительно устанавливается посредством пространственного описания конструктивных элементов такого здания. |
|  | IntersectionPoints | H | S | Дополнительное пространственное описание конструктивных элементов здания | Тип llntersectionPoints. См. описание типа в главе 5.6.5 "Описание местоположения контура". Заполняется в случае, если местоположение здания дополнительно устанавливается посредством пространственного описания конструктивных элементов такого здания. |

- 5.2.3 Постановка на государственный кадастровый учет здания - многоквартирного дома и помещений, машино-мест в нем

| Код элемента | Содержание элемента | Tun | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NewApartHouse (Постановка на государственный кадастровый учет здания - многоквартирного дома и помещений в нем) |  |  |  |  |  |
|  | NewBuilding | О | S | Постановка на государственный кадастровый учет здания - многоквартирного дома | Тип iNewApartHouse. См. описание типа ниже в данной таблице. |
|  | Flats | О | S | Помещения, расположенные в многоквартирном доме | Тип tFlais. См. описание типа в главе 5.6.9 "Помещения, машино-места, расположенные в здании, сооружении". |
|  | CarParkingSpaces | Н | S | Машино-места, расположенные в многоквартирном доме | tCarParkingSpaces. См. описание типа в главе 5.6.9 "Помещения, машино-места, расположенные в здании, сооружении". |
| Тип tNewApartHouse (Постановка на государственный кадастровый учет здания - многоквартирного дома) |  |  |  |  |  |
|  | CadastralBlocks | О | S | Номер (номера) кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание | Тип tCadastralBlocks. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | OldNumbers | Н | S | Ранее присвоенные государственные учетные номера | Тип tOldNumbersExt. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | ParentCadastralNumbers | Н | S | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (которых) расположено здание | Тип tCadastralNumbersInp. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | OtherParentCadastralNumbers | Н | S | Кадастровый номер иного объекта (объектов) недвижимости, в пределах которого (которых) расположено здание | Указывается кадастровый номер единого недвижимого комплекса или предприятия как имущественного комплекса, если объект недвижимости входит в состав единого недвижимого комплекса или предприятия как имущественного комплекса. Тип tCadastralNumbersInp. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме" |
|  | Method | Н | K(1) | Способ образования объекта | По справочнику dMethodFormation |
|  | PrevCadastralNumbers | Н | S | Кадастровый номер объекта (объектов) недвижимости, из которого (которых) образовано здание | Тип tCadastralNumbersInp. См. описание шла в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | AssignationBuilding | О | K(12) | Назначение здания | Код назначения здания равен "204003000000)" (Многоквартирный дом) в соответствии с классификатором "Назначение зданий" dAssBuilding. |
|  | Name | Н | T(1000) | Наименование здания |  |
|  | ElementsConstruct | О | S | Конструктивные элементы (Материал наружных стен здания) | Тип tElementsConstruct. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | ExploitationChar | О | SA | Эксплуатационные характеристики | Тип tExploitationChar. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме"., |
|  | Floors | Н | SA | Количество этажей (в том числе подземных) | Тип tFloors. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | Area | О | N(21.1) | Площадь в квадратных метрах | Ограничение на тип строка dPos21_1. |
|  | Address | О | S | Адрес (местоположение) объекта недвижимости | Присвоенный в установленном порядке адрес (местоположение) в структурированном виде в соответствии с ФИАС (см. п. 4.5 Общих требований к заполнению технического плана в формате XML). Тип tAddressInpFull. См. описание типа в главе 5.6.4 "Адрес (местоположение)" |
|  | EntitySpatial | УО | SA | Описание местоположения контура | Тип tEntitySpatialOKSInp. См. описание типа в главе 5.6.5 "Описание местоположения контура". |
|  | Contours | УО | S | Контур объекта недвижимости, представляющий собой совокупность отдельных контуров | Тип tNewContours. См. описание типа в главе 5.6.11 "Контур, представляющий собой совокупность отдельных контуров". |
|  | ObjectPermittedUses | Н | S | Вид (виды) разрешенного использования | Тип tObjectPermittedUses. См, описание типа главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | Plans | О | S | Планы (планы всех этажей, при отсутствии этажности - план здания) | Тип tPlansObject. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | SubBuildings | Н | S | Сведения о частях здания | Сведения о части (частях) созданного (образованного) здания. Тип tNewSubBuildings. См. описание типа в главе 5.2.5 "Сведения о части (частях) здания". |
|  | MaximumDepthHeight | Н | S | Сведения о предельных высоте и глубине конструктивных элементов здания, в метрах | Тип tMaximumDepthHeight. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". Заполняется в случае, если местоположение здания дополнительно устанавливается посредством пространственного описания конструктивные элементов такого здания. |
|  | IntersectionPoints | Н | S | Дополнительное пространственное описание конструктивных элементов здания | Тип tIntersectionPoints. См. описание типа в главе 5.6.5 "Описание местоположения контура". Заполняется в случае, если местоположение здания дополнительно устанавливается посредством пространственного описания конструктивных элементов такого здания. |

- 5.2.4 Изменение сведений о здании

| Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип tExistBuilding (Изменение сведений о здании) |  |  |  |  |  |
|  | CadastralBlocks | Н | S | Номер (номера) кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание | Тип tCadastralBlocks. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | OldNumbers | Н | S | Ранее присвоенные государственные учетные номера | Тип tOldNumbersExt. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | ParentCadastralNumbers | Н | S | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (которых) расположено здание | Тип tCadastralNumbersInp. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | OtherParentCadastralNumbers | Н | S | Кадастровый номер иного объекта (объектов) недвижимости, в пределах которого (которых) расположено здание | Указывается кадастровый номер единого недвижимого комплекса или предприятия как имущественного комплекса, если объект недвижимости входит в состав единого недвижимого комплекса или предприятия как имущественного комплекса. Тип tCadastralNumbersInp. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов" используемых в схеме". |
|  | AssignationBuilding | Н | K(12) | Назначение здания | В соответствии с классификатором "Назначение зданий" dAssBuilding. |
|  | Name | Н | T(1000) | Наименование здания |  |
|  | ElementsConstruct | Н | S | Конструктивные элементы (Материал наружных стен здания) | Тип tElementsConstruct. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | ExploitationChar | Н | SA | Эксплуатационные характеристики | Тип tExploitationChar. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | Floors | Н | SA | Количество этажей (в том числе подземных) | Тип tFloors. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | Area | Н | N(21.1) | Площадь в квадратных метрах | Ограничение на тип строка dPos21_1. |
|  | Address | Н | S | Адрес (местоположение) объекта недвижимости | Присвоенный в установленном порядке адрес (местоположение) в структурированном виде в соответствии с ФИАС (см. п. 4.5 Общих требований к заполнению технического плана в формате XML). Тип tAddressInpFull. См. описание типа в главе 5.6.4 "Адрес (местоположение)" |
|  | EntitySpatial | УН | SA | Описание местоположения контура | Тип tEntilySpatialOKSInp. См. описание типа в главе 5.6.5 "Описание местоположения контура". |
|  | Contours | УН | S | Контур объекта недвижимости, представляющий собой совокупность отдельных контуров | Тип tExistContours. См. описание типа в главе 5.6.11 "Контур, представляющий собой совокупность отдельных контуров". |
|  | ObjectPermittedUses | Н | S | Вид (виды) разрешенного использования | Тип tObjectPermittedUses. См. описание типа главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме" |
|  | Plans | О | S | Планы (планы всех этажей, при отсутствии этажности - план здания) | Тип tPlansObject. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | SubBuildings | Н | S | Сведения о частях здания | Сведения о части (частях) здания, сведения о котором изменяются. Тип tExistSubBuildings. См. описание типа в главе 5.2.5 "Сведения о части (частях) здания". |
|  | MaximumDepthHeight | Н | S | Сведения о предельных высоте и глубине конструктивных элементов здания, в метрах | Тип tMaximumDepthHeight. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". Заполняется в случае, если местоположение здания дополнительно устанавливается посредством пространственного описания конструктивных элементов такого здания. |
|  | IntersectionPoints | Н | S | Дополнительное пространственное описание конструктивных элементов здания | Тип tIntersectionPoints. См. описание типа в главе 5.6.5 "Описание местоположения контура". Заполняется в случае, если местоположение здания дополнительно устанавливается посредством пространственного описания конструктивных элементов такого здания |
| tExislBuilding | CadastralNumber | ОА | T(40) | Кадастровый номер | Описание заполнения поля см. п. 4.2 Общих требований к заполнению технического плана в формате XML. Ограничение на тип строка CadastralNumberType. |

- 5.2.5 Сведения о части (частях) здания

| Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Элементы SubBuildings (Сведении о части (частях) здания) |  |  |  |  |  |
| Тип tNewSubBuildings (Сведения о части (частях) созданного (образованного) здания) |  |  |  |  |  |
|  | NewSubBuilding | ОМ | SA | Сведения о части здания | Тип tNewSubBuilding. См. описание типа ниже в данной таблице. |
| Тип tExistSubBuildings (Сведения о части (частях) здания, сведения о котором изменяются) |  |  |  |  |  |
|  | NewSubBuilding | НМ | SA | Образуемая часть здания | Тип tNewSubBuilding. См. описание типа ниже в данной таблице. |
|  | ExistSubBuilding | НМ | SA | Изменяемая часть здания | Тип tExistSubBuilding. См. описание типа ниже в данной таблице. |
| Тип tExclusiveSubBuildings (Образование (изменение) части (частей) здания), если при этом одновременно не выполнялись кадастровые работы в связи с сознанием здания либо образованием здания либо изменением сведений о здании) |  |  |  |  |  |
|  | CadastralNumber | О | T(40) | Кадастровый номер здания | Кадастровый номер здания, в котором расположена часть. Для всех образуемых и (или) изменяемых частей здания кадастровый номер здания должен быть одинаковым. Описание заполнения поля см. п. 4.2 Общих требований к заполнению технического плана в формате XML. Ограничение на тип строка CadastralNumberType. |
|  | NewSubBuilding | НМ | SA | Образование части здания | Тип tNewSubBuilding. См. описание типа ниже в данной таблице |
|  | ExistSubBuilding | НМ | SA | Изменение части здания | Тип tExistSubBuilding. См. описание типа ниже в данной таблице. |
| Описание вложений элементов и комплексных типов |  |  |  |  |  |
| Тип tNewSubBuilding (Образуемая часть здания) |  |  |  |  |  |
|  | tSubBuilding |  | CT | Сведения о части здания | Базовый тип tSubBuilding. См. описание типа ниже в данной таблице. |
| tNewSubBuilding | Definition | ОА | T(50) | Обозначение части | Ограничение на тип строка sNe50. |
| Тип tExistSubBuilding (Изменяемая часть здания) |  |  |  |  |  |
|  | tSubBuilding |  | CT | Сведения о части здания | Базовый тип tSubBuilding. См. описание типа ниже в данной таблице. |
| tExistSubBuilding | NumberRecord | ОА | Z(10) | Учетный номер части |  |
| Базовый тип tSubBuilding (Сведения о части здания) |  |  |  |  |  |
|  | Area | О | N(21.1) | Площадь в квадратных метрах | Ограничение на тип строка dPos21_1. |
|  | EntitySpatial | УО | SA | Описание местоположения контура | Заполняется в случае, если установленное (устанавливаемое) ограничение (обременение) прав распространяется на часть здания, контур которой может быть отображен на Чертеже. Заполняется в отношении части ОН, не являющейся многоконтурной. Тип tEntitySpatialOKSInp. См. описание типа в главе 5.6.5 "Описание местоположения контура". |
|  | Contours | УО | S | Контур, представляющий собой совокупность отдельных контуров | Заполняется в случае, если установленное (устанавливаемое) ограничение (обременение) прав распространяется на часть здания, контур которой может быть отображен на Чертеже. Заполняется в отношении части, контур которой представляет собой совокупность отдельных контуров. Тип tContoursSubObject. См. описание типа в главе 5.6.11 "Контур, представляющий собой совокупность отдельных контуров". |
|  | PositionInObject | УО | S | Расположение в пределах здания (этажа, части этажа, нескольких этажей) | Заполняется в случае, когда установленное (устанавливаемое) ограничение (обременение) прав распространяется на часть здания в пределах этажа (части этажа), нескольких этажей здания. Тип tPositionInObject. См. описание типа в главе 5.6.8 "Расположение в пределах объекта недвижимости, имеющего или не имеющего этажи". |
|  | Encumbrance | О | T | Содержание ограничения (обременения) прав |  |
|  | Description | Н | T(4000) | Иное описание местоположения части |  |

- 5.3 Технический план сооружения

- 5.3.1 Описание элемента "Технический план сооружения"

| Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Construction |  |  |  |  |  |
|  | Package | О | S | Пакет информации | См. описание элемента ниже в данной таблице. |
|  | GeneralCadastralWorks | О | SA | Общие сведения о кадастровых работах | Тип tGeneralCadastralWorksFull. См. описание типа в главе 5.6.2 "Общие сведения о кадастровых работах". |
|  | InputData | О | S | Исходные данные | Тип tInputDataBuildingConstruction. См. описание типа в главе 5.6.3 "Исходные данные". |
|  | Survey | Н | S | Сведения о выполненных измерениях и расчетах | Тип tSurveyAndSubObject. См. описание типа в главе 5.6.6 "Сведения о выполненных измерениях и расчетах". |
|  | Conclusion | НМ | T | Заключение кадастрового инженера | При образовании нескольких объектов недвижимости (ОН) количество разделов (элементов Conclusion) должно соответствовать количеству образуемых ОН (в порядке следования разделов образуемых ОН). |
|  | SchemeGeodesicPlotting | Н | SA | Схема геодезических построений | Тип tAppliedFilesPDF. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". При образовании нескольких объектов недвижимости (ОН) количество разделов (элементов) AppliedFile (приложенных файлов) должно соответствовать количеству образуемых ОН (в порядке следования разделов образуемых ОН). |
|  | SchemeDisposition | Н | SA | Схема расположения сооружения (части (частей) сооружения) на земельном участке | Тип tAppliedFilesPDF. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". При образовании нескольких объектов недвижимости (ОН) количество разделов (элементов) AppliedFile (приложенных файлов) должно соответствовать количеству образуемых ОН (в порядке следования разделов образуемых ОН). |
|  | DiagramContour | О | S | Чертеж контура сооружения (части (частей) сооружения) | Тип tAppliedFilesPDF. См. описание типа ниже в данной таблице. При образовании нескольких объектов недвижимости (ОН) количество разделов (элементов) AppliedFile (приложенных файлов) должно соответствовать количеству образуемых ОН (в порядке следования разделов образуемых ОН). |
|  | Appendix | О | S | Приложения | Тип tAppendixAnd3D. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
| Описание вложений элементов и комплексных типов |  |  |  |  |  |
| Package |  |  |  |  |  |
|  | NewConstructions | УО | S | Создание или образование сооружения (сооружений) | См. описание типа в главе 5.3.2 "Создание или образование сооружения (сооружений)". |
|  | ExistConstruction | УО | SA | Изменение сведений о сооружении | Тип tExistConstruction. См. описание типа в главе 5.3.3 "Изменение сведений о сооружении". |
|  | SubConstructions | УО | S | Образование (изменение) части (частей) сооружения | Заполняется, если технический план подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в связи с образованием либо изменением части (частей) сооружения, и при этом одновременно не выполнялись кадастровые работы в связи с созданием (образованием) сооружения, либо изменением сведений о сооружении. Тип tExclusiveSubConstructions. См. описание типа в главе 5.3.4 "Сведения о части (частях) сооружения". |

- 5.3.2 Создание или образование сооружения (сооружений)

| Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NewConstructions Создание или образование сооружения (сооружений) |  |  |  |  |  |
|  | NewConstruction | ОМ | S | Создание или образование сооружения | Тип tNewConstruction. См. описание типа ниже в данной таблице. |
| Тип tNewConstruction (Создание или образование сооружения) |  |  |  |  |  |
|  | CadastralRegions | Н | S | Номера кадастровых округов, в пределах которых расположено линейное сооружение | Тип tCadastralRegions. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | CadastralBlocks | О | S | Номер (номера) кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено сооружение | Тип tCadastralBlocksNull. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | OldNumbers | Н | S | Ранее присвоенные государственные учетные номера | Тип tOldNumbersExt. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | ParentCadastralNumbers | Н | S | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (которых) расположено сооружение | Тип tCadastralNumbersNull. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | OtherParentCadastralNumbers | Н | S | Кадастровый номер иного объекта (объектов) недвижимости, в пределах которого (которых) расположено сооружение | Указывается кадастровый номер единого недвижимого комплекса или предприятия как имущественного комплекса, если объект недвижимости входит в состав единого недвижимого комплекса или предприятия как имущественного комплекса. Тип tCadastralNumbersNull. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | Method | Н | K(1) | Способ образования объекта | По справочнику dMethodFormation "Способы образования объектов капитального строительства" |
|  | PrevCadastralNumbers | Н | S | Кадастровый номер объекта (объектов) недвижимости, из которого (которых) образовано сооружение | Тип tCadastralNumbersNull. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | AssignationName | О | T(250) | Назначение сооружения | Ограничение на тип строка sNe250. |
|  | Name | Н | T(1000) | Наименование сооружения |  |
|  | ExploitationChar | О | SA | Эксплуатационные характеристики | Тип tExploitationChar. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | Floors | Н | SA | Количество этажей (в том числе подземных) | Тип tFloors. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | KeyParameters | О | S | Основные характеристики | Тип tKeyParameters. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | Locations | О | S | Адрес (местоположение) объекта недвижимости | См. описание элемента ниже в данной таблице. |
|  | EntitySpatial | УО | SA | Описание местоположения контура | Тип tEntitySpatialOKSInp. См. описание типа в главе 5.6.5 "Описание местоположения контура". |
|  | Contours | УО | S | Контур объекта недвижимости, представляющий собой совокупность отдельных контуров | Также заполняется в отношении каждой части линейного сооружения, расположенной в определенном кадастровом округе (условной части линейного сооружения). Тип tNewContours. См. описание типа в главе 5.6.11 "Контур, представляющий собой совокупность отдельных контуров". |
|  | ObjectPermittedUses | Н | S | Вид (виды) разрешенного использования | Тип tObjectPermittedUses. См. описание типа главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | Flals | Н | S | Характеристики помещений, расположенных в сооружении | Тип tFiats. См. описание типа в главе 5.6.9 "Помещения, машино-места, расположенные в здании, сооружении". |
|  | CarParkingSpaces | Н | S | Характеристики машино-мест, расположенных в сооружении | Тип tCarParkingSpaces. См. описание типа в главе 5.6.9 "Помещения, машино-места, расположенные в здании, сооружении". |
|  | Plans | О | S | Планы (планы всех этажей, при отсутствии этажности - план сооружения) | Тип tPlansObject. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | SubConstructions | Н | S | Сведения о частях сооружения | Сведения о части (частях) созданного (образованного) сооружения. Тип tNewSubConstructions. См. описание типа в главе 5.3.4 "Сведения о части (частях) сооружения". |
|  | MaximumDepthHeight | Н | S | Сведения о предельных высоте в глубине конструктивных элементов сооружения, в метрах | Тип tMaximumDepthHeight. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". Заполняется в случае, если местоположение сооружения дополнительно устанавливается посредством пространственного описания конструктивных элементов такого сооружения. |
|  | IntersectionPoints | Н | S | Дополнительное пространственное описание конструктивных элементов сооружения | Тип tIntersectionPoints. См. описание типа в главе 5.6.5 "Описание местоположения контура". Заполняется в случае, если местоположение сооружения дополнительно устанавливается посредством пространственного описания конструктивных элементов такого сооружения. |
| Описание вложений элементов и комплексных типов |  |  |  |  |  |
| Locations (Адрес (местоположение) |  |  |  |  |  |
|  | Address | О | S | Адрес (местоположение) объекта недвижимости | Присвоенный в установленном порядке адрес (местоположение) в структурированном виде в соответствии с ФИАС (см. п. 4.5 Общих требований к заполнению технического плана в формате XML). Тип tAddressInpFull. См. описание типа в главе 5.6.4 "Адрес (местоположение)". |

- 5.3.3 Изменение сведений о сооружении

| Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип tExistConstruction (Изменение сведений о сооружении) |  |  |  |  |  |
|  | CadastralRegions | Н | S | Номера кадастровых округов, в пределах которых расположено линейное сооружение | Тип tCadastralRegions. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | CadastralBlocks | Н | S | Номер (номера) кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено сооружение | Тип tCadastralBlocksNull. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | OldNumbers | Н | S | Ранее присвоенные государственные учетные номера | Тип tOldNumbersExt. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | ParentCdastralNumbers | Н | S | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (которых) расположено сооружение | Тип tCadastralBlocksNull. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме" |
|  | OtherParentCadastralNumbers | Н | S | Кадастровый номер иного объекта (объектов) недвижимости, в пределах которого (которых) расположено сооружение | Указывается кадастровый номер единого недвижимого комплекса или предприятия как имущественного комплекса, если объект недвижимости входит в состав единого недвижимого комплекса или предприятия как имущественного комплекса. Тип tCadastralBlocksNull. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | AssignationName | Н | T(250) | Назначение сооружения |  |
|  | Name | Н | T(1000) | Наименование сооружения |  |
|  | ExploitationChar | Н | SA | Эксплуатационные характеристики | Тип tExploitationChar. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | Floors | Н | SA | Количество этажей (в том числе подземных) | Тип tFloors. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | KeyParameters | Н | S | Основные характеристики | Тип tKeyParameters. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | Locations | Н | S | Адрес (местоположение) объекта недвижимости | См. описание элемента ниже в данной таблице. |
|  | EntitySpatial | УН | SA | Описание местоположения контура | Тип tEntitySpatialOKSInp. См. описание типа в главе 5.6.5 "Описание местоположения контура". |
|  | Contours | УН | S | Контур объекта недвижимости, представляющий собой совокупность отдельных контуров | Также заполняется в отношении каждой части линейного сооружения, расположенной в определенном кадастровом округе (условной части линейного сооружения). Тип tExistContouis. См. описание типа в главе 5.6.11 "Контур, представляющий собой совокупность отдельных контуров" |
|  | ObjectPermittedUses | Н | S | Вид (виды) разрешенного использования | Тип tObjectPermittedUses. См. описание типа главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | Plans | О | S | Планы (планы всех этажей, при отсутствии этажности - план сооружения) | Тип tPlansObject. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | SubConstructions | Н | S | Сведения о частях сооружения | Сведения о части (частях) сооружения, сведения о котором изменяются. Тип tExistSubConstructions. См. описание типа в главе 5.3.4 "Сведения о части (частях) сооружения". |
|  | MaximumDepthHeight | Н | S | Сведения о предельных высоте и глубине конструктивных элементов сооружения, в метрах | Тип tMaximumDepthHeight. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". Заполняется в случае, если местоположение сооружения дополнительно устанавливается посредством пространственного описания конструктивных элементов такого сооружения. |
|  | IntersectionPoints | Н | S | Дополнительное пространственное описание конструктивных элементов сооружения | Тип tIntersectionPoints. См. описание типа в главе 5.6.5 "Описание местоположения контура". Заполняется в случае, если местоположение сооружения дополнительно устанавливается посредством пространственного описания конструктивных элементов такого сооружения. |
| tExistConstruction | CadastralNumber | ОА | T(40) | Кадастровый номер | Описание заполнения поля см. п. 4.2 Общих требований к заполнению технического плана в формате XML. Ограничение на тип строка CadastralNumberNull. |
| Описание вложений элементов и комплексных типов |  |  |  |  |  |
| Location (Адрес (местоположение) |  |  |  |  |  |
|  | Address | О | S | Адрес (местоположение) объекта недвижимости | Присвоенный в установленном порядке адрес (местоположение) в структурированном виде в соответствии с ФИАС (см. п. 4.5 Общих требований к заполнению технического плана в формате XML). Тип tAddressInpFull. См. описание типа в главе 5.6.4 "Адрес (местоположение)" |

- 5.3.4 Сведения о части (частях) сооружения

| Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Элементы SubConstructions (Сведения о части (частях) сооружения) |  |  |  |  |  |
| Тип tNewSubConstructions (Сведения о части (частях) созданного (образованного) сооружения) |  |  |  |  |  |
|  | NewSubConstruction | ОМ | SA | Сведения о части сооружения | Тип tNewSubConstruction. См. описание типа ниже в данной таблице. |
| Тип tExistSubConstructions (Сведения о части (частях) сооружения, сведения о котором изменяются) |  |  |  |  |  |
|  | NewSubConstruction | НМ | SA | Образуемая часть сооружения | Тип tNewSubConstruction. См. описание типа ниже в данной таблице. |
|  | ExistSubConstuction | НМ | SA | Изменяемая часть сооружения | Тип tExistSubConstruction. См. описание типа ниже в данной таблице. |
| Тип tExclusiveSubConstructions (Образование (изменение) части (частей) сооружения, если при этом одновременно не выполнялись кадастровые работы в связи с созданием сооружения либо образованием сооружения либо изменением сведений о сооружении) |  |  |  |  |  |
|  | CadastralNumber | О | T(40) | Кадастровый номер сооружения | Кадастровый номер сооружения, в котором расположена часть. Для всех образуемых и (или) изменяемых частей сооружения кадастровый номер сооружения должен быть одинаковым. Описание заполнения поля см. п. 4.2 Общих требований к заполнению технического плана в формате XML. Ограничение на тип строка CadastralNumberNull. |
|  | NewSubConstruction | НМ | SA | Образование части сооружения | Тип tNewSubConstruction. См. описание типа ниже в данной таблице. |
|  | ExistSubConstruction | НМ | SA | Изменение части сооружения | Тип tExistsubConstruction. См. описание типа ниже в данной таблице. |
| Описание вложений элементов и комплексных типов |  |  |  |  |  |
| Тип tNewSubConstruction (Образуемая часть сооружения) |  |  |  |  |  |
|  | tSubConstruction |  | CT | Сведения о части | Сведения о части сооружения. Базовый тип tSubConstruction. См. описание типа ниже в данной таблице. |
| tNewSubConstruction | Definition | ОА | T(50) | Обозначение части | Ограничение на тип строка sNe50. |
| Тип tExistSubConstruction (Изменяемая часть сооружения) |  |  |  |  |  |
|  | tSubConstruction |  | CT | Сведения о чести | Базовый тип tSubConstruction. См. описание типа ниже в данной таблице. |
| tExistSubConstruction | NumberRecord | ОА | Z(10) | Учетный номер части |  |
| Тип tSubConstruction (Сведения о части сооружения) |  |  |  |  |  |
|  | KeyParameterSubObject | О | SA | Основная характеристика части (протяженность, объем, площадь, площадь застройки) | Тип tKeyParameterSubObject. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме" |
|  | EntilySpalial | УО | SA | Описание местоположения контура | Заполняется в случае если установленное (устанавливаемое) ограничение (обременение) прав распространяется на часть сооружения, контур которой может быть отображен на Чертеже. Заполняется в отношении части ОН, не являющейся многоконтурной. Тип tEntitySpatialOKSInp. См. описание типа в главе 5.6.5 "Описание местоположения контура". |
|  | Contours | УО | S | Контур, представляющий собой совокупность отдельных контуров | Заполняется в случае если установленное (устанавливаемое) ограничение (обременение) прав распространяется на часть сооружения, контур которой может быть отображен на Чертеже. Заполняется в отношении части, контур которой представляет собой совокупность отдельных контуров. Тип tContoursSubObject. См. описание типа в главе 5.6.11 "Контур, представляющий собой совокупность отдельных контуров". |
|  | PositionInObject | УО | S | Расположение в пределах объекта недвижимости, имеющего или не имеющего этажи | Заполняется в случаях, когда установленное (устанавливаемое) ограничение (обременение) прав распространяется на часть сооружения в пределах этажа (части этажа), нескольких этажей, либо, при отсутствии этажности, на Плане сооружения (части сооружения). Тип tPositionInObject. См. описание типа в главе 5.6.8 "Расположение в пределах объекта недвижимости, имеющего или не имеющего этажи". |
|  | Encumbrance | О | T | Содержание ограничения (обременения) прав |  |
|  | Description | Н | T(4000) | Иное описание местоположения части |  |

- 5.4 Технический план объекта незавершенного строительства

- 5.4.1 Описание элемента "Технический план объекта незавершенного строительства"

| Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uncompleted (Технический план объекта незавершенного строительства (ОНС) |  |  |  |  |  |
|  | Package | О | S | Пакет информации | См. описание элемента ниже в данной таблице. |
|  | GeneralCadastralWorks | О | SA | Общие сведения о кадастровых работах | Тип tGeneralCadastralWorksFull. См. описание типа в главе 5.6.2 "Общие сведения о кадастровых работах". |
|  | InputData | О | S | Исходные данные | Тип tInputData. См. описание типа в главе 5.6.3 "Исходные данные". |
|  | Survey | Н | S | Сведения о выполненных измерениях и расчетах | Тип tSurvey. См. описание типа в главе 5.6.6 "Сведения о выполненных измерениях и расчетах". |
|  | Conclusion | НМ | T | Заключение кадастрового инженера | При образовании нескольких объектов недвижимости (ОН) количество разделов (элементов Conclusion) должно соответствовать количеству образуемых ОН (в порядке следования разделов образуемых ОН). |
|  | SchemeGeodesicPlotting | Н | SA | Схема геодезических построений | Тип tAppliedFilesPDF. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". При образовании нескольких объектов недвижимости (ОН) количество разделов (элементов) AppliedFile (приложенных файлов) должно соответствовать количеству образуемых ОН (в порядке следования разделов образуемых ОН). |
|  | SchemeDisposition | Н | SA | Схема расположения объекта незавершенного строительства на земельном участке | Тип tAppliedFilesPDF. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". При образовании нескольких объектов недвижимости (ОН) количество разделов (элементов) AppliedFile (приложенных файлов) должно соответствовать количеству образуемых ОН (в порядке следования разделов образуемых ОН). |
|  | DiagramContour | О | SA | Чертеж контура объекта незавершенного строительства | Тип tAppliedFilesPDF. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". При образовании нескольких объектов недвижимости (ОН) количество разделов (элементов) AppliedFile (приложенных файлов) должно соответствовать количеству образуемых ОН (в порядке следования разделов образуемых ОН). |
|  | Appendix | О | S | Приложения | Тип tAppendixAnd3D. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
| Описание вложения элементов |  |  |  |  |  |
| Package |  |  |  |  |  |
|  | NewUncompleteds | УО | S | Создание или образование объекта незавершенного строительства (объектов незавершенного строительства) | См. описание элемента в главе 5.4.2 "Создание или образование объекта незавершенного строительства (объектов незавершенного строительства)". |
|  | ExistUncompleted | УО | SA | Изменение сведений об объекте незавершенного строительства | Тип tExistUncompleted. См. описание типа в главе 5.4.3 "Изменение сведений об объекте незавершенного строительства". |

- 5.4.2 Создание или образование объекта незавершенного строительства (объектов незавершенного строительства)

| Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NewUncompleteds (Создание или образование объекта незавершенного строительства (объектов незавершенного строительства) |  |  |  |  |  |
|  | NewUncompleted | ОМ | S | Создание или образование объекта незавершенного строительства (объектов незавершенного строительства) | Тип tNewUncompleted. См. описание типа ниже в данной таблице. |
| Тип tNewUncompleted (Создание или образование объекта незавершенного строительства) |  |  |  |  |  |
|  | CadastralRegions | Н | S | Номера кадастровых округов, в пределах которых расположено линейное сооружение, строительство которого не завершено | Тип tCadastralRegions. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | CadastralBlocks | О | S | Номер (номера) кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположен объект незавершенного строительства | Тип tCadastralBlocksNull. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | OldNumbers | Н | S | Ранее присвоенные государственные учетные номера | Тип tOldNumbersExt. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | ParentCadastralNumbers | Н | S | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (которых) расположен объект незавершенного строительства | Тип tCadastralNumbersNull. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | OtherParentCadastralNumbers | Н | S | Кадастровый номер иного объекта недвижимости, в пределах которого расположен объект незавершенного строительства | Указывается кадастровый номер предприятия как имущественного комплекса, если объект недвижимости (имущественное право на него) входит в состав предприятия как имущественного комплекса. Тип tCadastialNumberNull. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | Method | Н | K(1) | Способ образования объекта | По справочнику dMethodFormation "Способы образования объектов капитального строительства". |
|  | PrevCadastralNumbers | Н | S | Кадастровый номер объекта (объектов) недвижимости, из которого (которых) образован объект незавершенного строительства | Тип tCadastralNumbersNull. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | AssignationName | Н | T(250) | Проектируемое назначение (обязательно для объекта незавершенного строительства, являющегося сооружением) |  |
|  | Name | Н | T(1000) | Наименование объекта незавершенного строительства |  |
|  | KeyParameters | Н | S | Основные характеристики | Указываются одна или несколько основных характеристик объекта незавершенного строительства и их проектируемые значения. Тип tKeyParameters. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | Locations | О | S | Адрес (местоположение) | См. описание элемента ниже в данной таблице. |
|  | EntitySpatial | УО | SA | Описание местоположения контура | Тип tEntitySpatialOKSInp. См. описание типа в главе 5.6.5 "Описание местоположения контура". |
|  | Contours | УО | S | Контур объекта недвижимости, представляющий собой совокупность отдельных контуров | Также заполняется в отношении каждой части линейного сооружения, строительство которого не завершено, расположенной в определенном кадастровом округе (условной части линейного сооружения, строительство которого не завершено). Тип tNewContours. См. описание типа в главе 5.6.11 "Контур, представляющий собой совокупность отдельных контуров". |
|  | DegreeReadiness | О | N(2) | Степень готовности в процентах | Значение от 1 до 99 |
|  | Plans | Н | S | Планы (планы всех этажей, при отсутствии этажности - план объекта недвижимости) | Тип tPlansObject. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | MaximumDepthHeight | Н | S | Сведения о предельных высоте и глубине конструктивных элементов объекта незавершенного строительства, в метрах | Тип tMaximumDepthHeight. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". Заполняется в случае, если местоположение объекта незавершенного строительства дополнительно устанавливается посредством пространственного описания конструктивных элементов такого объекта незавершенного строительства. |
|  | IntersectionPoints | Н | S | Дополнительное пространственное описание конструктивных элементов объекта незавершенного строительства | Тип tIntersectionPoints. См. описание типа в главе 5.6.5 "Описание местоположения контура". Заполняется в случае, если местоположение объекта незавершенного строительства дополнительно устанавливается посредством пространственного описания конструктивных элементов такого объекта незавершенного строительства. |
| Описание вложений элементов и комплексных типов |  |  |  |  |  |
| Locations (Адрес (местоположение) |  |  |  |  |  |
|  | Address | О | S | Адрес (местоположение) объекта недвижимости | Присвоенный в установленном порядке адрес (местоположение) в структурированном виде в соответствии с ФИАС (см. п. 4.5 Общих требований к заполнению технического плана в формате XML). Тип tAddressInpFull. См. описание типа в главе 5.6.4 "Адрес (местоположение)". |

- 5.4.3 Изменение сведений об объекте незавершенного строительства

| Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип tExistUncompleted (Изменение сведений об объекте незавершенного строительства) |  |  |  |  |  |
|  | CadastralRegions | Н | S | Номера кадастровых округов, в пределах которых расположено линейное сооружение, строительство которого не завершено | Тип tCadastralRegions. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | CadastralBlocks | Н | S | Номер (номера) кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположен объект незавершенного строительства | Тип tCadastralBlocksNull. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | OldNumbers | Н | S | Ранее присвоенные государственные учетные номера | Тип tOldNumbersExt. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | ParentCadastralNumbers | Н | S | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (которых) расположен объект незавершенного строительства | Тип tCadastralNumbersNull. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | OtherParentCadastralNumbers | Н | S | Кадастровый номер иного объекта недвижимости, в пределах которого расположен объект незавершенного строительства | Указывается кадастровый номер предприятия как имущественного комплекса, если объект недвижимости (имущественное право на него) входит в состав предприятия как имущественного комплекса. Тип tCadastralNumberNull. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | AssignationName | Н | T(250) | Проектируемое назначение объекта незавершенного строительства |  |
|  | Name | Н | T(1000) | Наименование объекта незавершенного строительства |  |
|  | KeyParameters | Н | S | Основные характеристики | Указываются одна или несколько основных характеристик объекта незавершенного строительства и их проектируемые значения. Тип tKeyParameters. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | Locations | Н | S | Адрес (местоположение) | См. описание элемента ниже в данной таблице. |
|  | EntitySpatial | УН | SA | Описание местоположения контура | Тип tEntitySpatialOKSInp. См. описание типа в главе 5.6.5 "Описание местоположения контура". |
|  | Contours | УН | S | Контур объекта недвижимости, представляющий собой совокупность отдельных контуров | Также заполняется в отношении каждой части линейного сооружения, строительство которого не завершено, расположенной в определенном кадастровом округе (условной части линейного сооружения, строительство которого не завершено). Тип tExistContours. См. описание типа в главе 5.6.11 "Контур, представляющий собой совокупность отдельных контуров". |
|  | DegreeReadiness | О | N(2) | Степень готовности в процентах | Значение от 1 до 99. |
|  | Plans | Н | S | Планы (планы всех этажей, при отсутствии этажности - план объекта недвижимости) | Тип tPlansObject. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | MaximumDepthHeight | Н | S | Сведения о предельных высоте и глубине конструктивных элементов объекта незавершенного строительства, в метрах | Тип tMaximumDepthHeight. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". Заполняется в случае, если местоположение объекта незавершенного строительства дополнительно устанавливается посредством пространственного описания конструктивных элементов такого объекта незавершенного строительства. |
|  | IntersectionPoints | Н | S | Дополнительное пространственное описание конструктивных элементов объекта незавершенного строительства | Тип tIntersectionPoints. См. описание типа в главе 5.6.5 "Описание местоположения контура". Заполняется в случае, если местоположение объекта незавершенного строительства дополнительно устанавливается посредством пространственного описания конструктивных элементов такого объекта незавершенного строительства. |
| tExistUncompleted | CadastralNumber | ОА | T(40) | Кадастровый номер | Описание заполнения поля см. п. 4.2 Общих требований к заполнению технического плана в формате XML. Ограничение на тип строка CadastralNumberNull. |
| Описание вложений элементов и комплексных типов |  |  |  |  |  |
| Locations (Адрес (местоположение) |  |  |  |  |  |
|  | Address | О | S | Адрес (местоположение) объекта недвижимости | Присвоенный в установленном порядке адрес (местоположение) в структурированном виде в соответствии с ФИАС (см. п. 4.5 Общих требований к заполнению технического плана в формате XML). Тип tAddressInpFull. См. описание типа в главе 5.6.4 "Адрес (местоположение)". |

- 5.5 Технический план помещения

- 5.5.1 Описание элемента "Технический план помещения"

| Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Flat |  |  |  |  |  |
|  | Package | О | S | Пакет информации | См. описание элемента ниже в данной таблице. |
|  | GeneralCadastralWorks | О | SA | Общие сведения о кадастровых работах | Тип tGeneralCadastralWorksFull. См. описание типа в главе 5.6.2 "Общие сведения о кадастровых работах". |
|  | InputData | О | S | Исходные данные | См. описание элемента ниже в данной таблице. |
|  | Conclusion | НМ | T | Заключение кадастрового инженера | При образовании нескольких объектов недвижимости (ОН) количество разделов (элементов Conclusion) должно соответствовать количеству образуемых ОН (в порядке следования разделов образуемых ОН). |
|  | Appendix | О | S | Приложения | Тип tAppendix. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
| Описание вложений элементов |  |  |  |  |  |
| Package |  |  |  |  |  |
|  | NewFlats | УО | S | Создание или образование помещения (помещений) | См. описание элемента в главе 5.5.2 "Создание или образование помещения (помещений)". |
|  | ExistFlat | УО | SA | Изменение сведений о помещении | Тип tExistFlat. См. описание типа в главе 5.5.3 "Изменение сведений о помещении" |
|  | SubFlats | УО | S | Образование (изменение) части (частей) помещения | Заполняется, если технический план подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в связи с образованием либо изменением части (частей) помещения, и при этом одновременно не выполнялись кадастровые работы в связи с созданием помещения, либо образованием помещения, либо с изменением сведений о характеристиках помещения. Тип tExclusiveSubFlats. См. описание типа в главе 5.5.4 "Сведения о части (частях) помещения". |
| InputData (Исходные данные) |  |  |  |  |  |
|  | Documents | О | S | Реквизиты (копии) использованных документов и документов, на основании которых указываются сведения об объекте недвижимости | См. описание элемента ниже в данной таблице |
|  | MeansSurvey | Н | S | Сведения о средствах измерений | Тип tMeansSurvey. См. описание типа в главе 5.6.3 "Исходные данные". |
| Documents |  |  |  |  |  |
|  | Document | ОМ | S | Документ | Тип tDocument. См. описание типа в главе 5.6.7 "Реквизиты документа". |

- 5.5.2 Создание или образование помещения (помещений)

| Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NewFlats (Создание или образование помещения (помещений) |  |  |  |  |  |
|  | NewFlat | ОМ | S | Создание или образование помещения | Тип tNewFlat. См. описание типа ниже в данной таблице. |
| Тип tNewFlat (Создание или образование помещения) |  |  |  |  |  |
|  | CadastralBlock | О | T(12-13) | Номер кадастрового квартала | Описание заполнения поля см. п. 4.2 Общих требований к заполнению технического плана в формате XML. Ограничение на тип строка CadastralBlockType |
|  | OldNumbers | Н | S | Ранее присвоенные государственные учетные номера помещения | Тип tOldNumbersExt. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | ParentCadastralNumber | О | S | Кадастровый номер объекта (объектов) недвижимости, в пределах которого (которых) расположено помещение | Указывается кадастровый номер здания или сооружения, в котором расположено помещение, если объектом недвижимости является помещение, либо кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната (в квартире), если объектом недвижимости является комната (в квартире). Тип tParentCadastralNumberFlat. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме" |
|  | OtherParentCadastralNumbers | Н | S | Кадастровый номер иного объекта (объектов) недвижимости, в пределах которого (которых) расположено помещение | Указывается кадастровый номер единого недвижимого комплекса или предприятия как имущественного комплекса, если объект недвижимости входит в состав единого недвижимого комплекса или предприятия как имущественного комплекса. Тип tCadastralNumbersInp. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | Method | Н | K(1) | Способ образования объекта | По справочнику dMethodFormation "Способы образования объектов капитального строительства" |
|  | PrevCadastralNumbers | Н | S | Кадастровый номер объекта (объектов) недвижимости, из которого (которых) образовано помещение | Тип tCadastralNumbersInp. См описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме" |
|  | Assignation | О | S | Назначение и вид помещения | Назначение и вид помещения (в том числе вспомогательного использования). Тип tAssignationFlatFull. См. описание типа в главе 5.5.6 "Назначение и вид помещения". |
|  | Name | Н | T(1000) | Наименование помещения |  |
|  | Area | О | N(21.1) | Площадь в квадратных метрах | Ограничение на тип строка dPos21_1. |
|  | Address | О | S | Адрес (местоположение) объекта недвижимости | Присвоенный в установленном порядке адрес (местоположение) помещения в структурированном виде в соответствии с ФИАС. Тип tAddressInpFlat. См. описание типа ниже в данной таблице. |
|  | PositionInObject | О | S | Расположение в пределах объекта недвижимости, имеющего или не имеющего этажи | Обязательно должны быть планы. Тип tPositionInObject. См. описание типа в главе 5.6.8 "Расположение в пределах объекта недвижимости, имеющего или не имеющего этажи". |
|  | ObjectPermittedUses | Н | S | Вид (виды) разрешенного использования | Тип tObjectPermittedUses См. описание типа главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | SubFlats | Н | S | Сведения о частях помещения | Сведения о части (частях) созданного (образованного) помещения Тип tNewSubFlats. См. описание типа в главе 5.5.4 "Сведения о части (частях) помещения". |
| Описание вложений элементов |  |  |  |  |  |
| Тип tAddressInpFlat (Адрес (местоположение) помещения) Присвоенный в установленном порядке адрес (местоположение) помещения, в структурированном виде в соответствии с ФИАС |  |  |  |  |  |
|  | tAddressInpFull |  | CT | Адрес (местоположение) помещения | Описание внесения структурированного адреса (местоположения) см. п. 4.5 Общих требований к заполнению технического плана в формате XML. Тип tAddressInpFull. См. описание типа в главе 5.6.4 "Адрес (местоположение)". |
|  | NumberRoom | Н | T(255) | Номер комнаты в квартире |  |

- 5.5.3 Изменение сведений о помещении

| Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип tExistFlat (Изменение сведений о помещении) |  |  |  |  |  |
|  | CadastralBlock | Н | T(12-13) | Номер кадастрового квартала | Описание заполнения поля см. п. 4.2 Общих требований к заполнению технического плана в формате XML. Ограничение на тип строка CadastralBlockType. |
|  | OldNumbers | Н | S | Ранее присвоенные государственные учетные номера помещения | Тип tOldNumbersExt. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | ParentCadastralNumber | Н | S | Кадастровый номер объекта (объектов) недвижимости, в пределах которого (которых) расположено помещение | Указывается кадастровый номер здания или сооружения, в котором расположено помещение, если объектом недвижимости является помещение, либо кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната (в квартире), если объектом недвижимости является комната (в квартире). Тип tParentCadastralNumberFlat. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | OtherParentCadastralNumbers | Н | S | Кадастровый номер иного объекта (объектов) недвижимости, в пределах которого (которых) расположено помещение | Указывается кадастровый номер единого недвижимого комплекса или предприятия как имущественного комплекса, если объект недвижимости входит в состав единого недвижимого комплекса или предприятия как имущественного комплекса. Тип tCadastralNumbersInp См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
| КонсультантПлюс: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду глава 5.6.10, а не глава 5.5.6.. |
|  | Assignation | Н | S | Назначение и вид помещения | Назначение и вид помещения (в том числе вспомогательного использования). Тип tAssignationFlatFull. См. описание типа в главе 5.5.6 "Назначение и вид помещения". |
|  | Name | Н | T(1000) | Наименование помещения |  |
|  | Area | Н | N(21.1) | Площадь в квадратных метрах | Ограничение на тип строка dPos21_1. |
| КонсультантПлюс: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду глава 5.2.3, а не глава 5.5.2.. |
|  | Address | Н | S | Адрес (местоположение) объекта недвижимости | Присвоенный в установленном порядке адрес (местоположение) помещения в структурированном виде в соответствии с ФИАС. Тип tAddressInpFlat. См. описание типа в главе 5.5.2 "Постановка на государственный кадастровый учет помещений". |
|  | PositionInObject | О | S | Расположение в пределах объекта недвижимости, имеющего или не имеющего этажи | Обязательно должны быть планы. Тип tPositionInObject. См. описание типа в главе 5.6.8 "Расположение в пределах объекта недвижимости, имеющего или не имеющего этажи". |
|  | ObjectPermittedUses | Н | S | Вид (виды) разрешенного использования | Тип tObjectPermittedUses. См. описание типа главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | SubFlats | Н | S | Сведения о частях помещения | Сведения о части (частях) помещения, сведения о котором изменяются. Тип tExistSubFlats. См. описание типа в главе 5.5.4 "Сведения о части (частях) помещения". |
| tExislFlat | CadastralNumber | ОА | T(40) | Кадастровый номер | Описание заполнения поля см. п. 4.2 Общих требований к заполнению технического плана в формате XML. Ограничение на тип строка CadastralNumberType. |

- 5.5.4 Сведения о части (частях) помещения

| Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Элементы SubFlats (Сведение о части (частях) помещения) |  |  |  |  |  |
| Тип tNewSubFlats (Сведение о части (частях) созданного (образованного) помещения) |  |  |  |  |  |
|  | NewSubFlat | ОМ | S | Сведения о части помещения | Тип tNewSubFlat. См. описание типа ниже в данной таблице. |
| Тип tFxistSubFlats (Сведения о части (частях) помещения, сведения о котором изменяются) |  |  |  |  |  |
|  | NewSubFlat | НМ | S | Образуемая часть помещения | Тип tNewSubFlat. См. описание типа ниже в данной таблице |
|  | ExistSubFlat | НМ | S | Изменяемая часть помещения | Тип tExistSubFlat См. описание типа ниже в данной таблице. |
| Тип tExclusiveSubFlats (Образование (изменение) части (частей) помещения, и при этом одновременно не выполнялись кадастровые работы по созданию помещения либо образованию помещения, либо по изменению сведений о характеристиках помещения) |  |  |  |  |  |
|  | CadastralNumber | О | T(40) | Кадастровый номер помещения | Кадастровый номер помещения, в котором расположена часть. Описание заполнения поля см. п. 4.2 Общих требований к заполнению технического плана в формате XML Ограничение на тип строка CadastralNumberType. |
|  | NewSubFlat | НМ | S | Образование части помещения | Тип tNewSubFlat. См. описание типа ниже в данной таблице. |
|  | ExistSubFlat | НМ | S | Изменение части помещения | Тип tExistSubFlat. См. описание типа ниже в данной таблице. |
| Описание вложений элементов и комплексных типов |  |  |  |  |  |
| Тип tNewSubFlat (Образуемая часть помещения) |  |  |  |  |  |
|  | tSubFlat |  | CT | Сведения о части помещения | Базовый тип tSubFlat. См. описание типа ниже в данной таблице. |
| tNewSubFlat | Definilion | ОА | T(50) | Обозначение части | Ограничение на тип строка sNe50. |
| Тип tExistSubFlat (Изменяемая часть помещения) |  |  |  |  |  |
|  | tSubFlat |  | CT | Сведения о части помещения | Базовый тип tSubFlat. См. описание типа ниже в данной таблице |
| tExistSubFlat | NumberRecord | ОА | Z(10) | Учетный номер части |  |
| Базовый тип tSubFlat (Сведения о части помещения) |  |  |  |  |  |
|  | Area | О | N(21.1) | Площадь в квадратных метрах | Ограничение на тип строка dPos21_1. |
|  | PositionInObject | О | S | Расположение в пределах объекта недвижимости, имеющего или не имеющего этажи | Тип tPositionInObject См. описание типа в главе 5.6.8 "Расположение в пределах объекта недвижимости, имеющего или не имеющего этажи". |
|  | Encumbrance | О | T | Содержание ограничения (обременения) прав |  |
|  | Description | Н | T(4000) | Описание местоположения части помещения |  |

- 5.6 Описание общих элементов (разделов), комплексных типов данных, используемых в схеме технического плана здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, помещения, машино-места, единого недвижимого комплекса

- 5.6.1 Описание комплексных типов, используемых в схеме

| Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип tCadastralBlocks (Номера кадастровых кварталов) |  |  |  |  |  |
|  | CadastralBlock | ОМ | T(12-13) | Номер кадастрового квартала | Описание заполнения поля см. п. 4.2 Общих требований к заполнению технического плана в формате XML. Ограничение на тип строка CadastralBlockType. |
| Тип tCadastralBlocksNull (Номера кадастровых кварталов (в том числе кадастрового округа "Общероссийский") |  |  |  |  |  |
|  | CadastralBlock | ОМ | T(5-13) | Номер кадастрового квартала | Описание заполнения поля см. п. 4.2 Общих требовании к заполнению технического плана в формате XML. Ограничение на тип строка sCadastralBlockTypeNull. |
| Тип tCadastralRegions (Номера кадастровых округов, в пределах которых расположено линейное сооружение) |  |  |  |  |  |
|  | CadastralRegion | ОМ | Z(2) | Номер кадастрового округа |  |
| Тип tOldNumberExt (Ранее присвоенные государственные учетные номера, дата и орган (организация) присвоивший номер) |  |  |  |  |  |
|  | OldNumber | ОМ | S | Ранее присвоенный государственный учетный номер | Тип tOldNumberExt. См. описание типа ниже в данной таблице. |
| Тип tOldNumbersExt (Ранее присвоенный номер, дата и орган (организация) присвоивший номер) |  |  |  |  |  |
|  | tOldNumber |  | CT | Ранее присвоенный номер | Тип tOldNumber. См. описание типа ниже в данной таблице. |
| tOldNumberExt | Date | НА | D | Дата |  |
| tOldNumberExt | Organ | НА | T(255) | Орган (организация) присвоивший номер |  |
| Тип tOldNumber (Ранее присвоенный номер) |  |  |  |  |  |
| tOldNumber | Type | ОА | T | Тип (кадастровый, условный, инвентарный, иной) | По справочнику dOldNumber "Типы ранее присвоенного номера" |
| tOldNumber | Number | ОА | T(500) | Номер | Ограничение на тип строка sNe500. |
| Тип tCadastralNumbersInp (Кадастровый номер (кадастровые номера) объекта недвижимости (объектов недвижимости) |  |  |  |  |  |
|  | CadastralNumber | ОМ | T(40) | Кадастровый номер | Описание заполнения поля см. п. 4.2 Общих требований к заполнению технического плана в формате XML. Ограничение на тип строка CadastralNumberType. |
| Тип tCadastralNumbersNull (Кадастровый номер (кадастровые номера) объектов недвижимости, в том числе учтенного (учтенных) в кадастровом округе "Общероссийский") |  |  |  |  |  |
|  | CadastralNumber | ОМ | T(40) | Кадастровый номер | Ограничение на тип строка CadastralNumberNull. Описание заполнения поля см. п. 4.2 Общих требований к заполнению технического плана в формате XML. |
| Тип tCadastralNumbersNull (Кадастровый номер объекта недвижимости, в том числе учтенного в кадастровом округе "Общероссийский") |  |  |  |  |  |
|  | CadastralNumber | О | T(40) | Кадастровый номер | Ограничение на тип строка CadastralNumberNull. Описание заполнения поля см. п. 4.2 Общих требований к заполнению технического плана в формате XML. |
| Тип tParentCadastralNumberFlat (Кадастровый номер объекта недвижимости, в котором расположено помещение) |  |  |  |  |  |
|  | CadastralNumberOKS | УО | T(40) | Кадастровый номер здания или сооружения, в котором расположено помещение | Описание заполнения поля "Кадастровый номер" см. п. 4.2 Общих требований к заполнению технического плана в формате XML. Ограничение на тип строка CadastralNumberType. |
|  | CadastralNumberFlat | УО | T(40) | Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната | Если указан "Вид жилого помещения" AssignationType = 205002000000. Описание заполнения поля "Кадастровый номер" см. п. 4.2 Общих требований к заполнению технического плана в формате XML. Ограничение на тип строка CadastralNumberType. |
| Тип tParentCadastralNumberOKS (Кадастровый номер здания или сооружения) |  |  |  |  |  |
|  | CadastralNumberOKS | О | T(40) | Кадастровый номер здания или сооружения | Описание заполнения поля "Кадастровый номер" см. п. 4.2 Общих требований к заполнению технического плана в формате XML. Ограничение на тип строка CadastralNumberType. |
| Тип tElementsConstruct (Конструктивные элементы (Материал наружных стен здания) |  |  |  |  |  |
|  | Material | ОМ | SA | Материал стен |  |
| Material |  |  |  |  |  |
| Material | Wall | ОА | K(12) | Стены | По справочнику dWall "Перечень наименований материалов наружных стен здания" |
| Тип tExploitationChar (Эксплуатационные характеристики) |  |  |  |  |  |
| tExploitationChar | YearBuilt | УОА | N(4) | Год завершения строительства | Год завершения строительства указывается при отсутствии Года ввода в эксплуатацию (по завершении строительства). |
| tExploitationChar | YearUsed | УОА | N(4) | Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства | Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства объекта недвижимости указывается в соответствии с разрешением на ввод ОН в эксплуатацию. При отсутствии указанного разрешения в соответствующей строке (YearBuilt) приводится год завершения строительства. |
| Тип tFloors (Количество этажей (в том числе подземных этажей) |  |  |  |  |  |
| tFloors | Floors | ОА | T(200) | Количество этажей | Ограничение на тип строка sNe200. |
| tFloors | UndergroundFloors | НА | T(200) | В том числе подземных этажей |  |
| Тип tKeyParameters (Основные характеристики (для сооружений, объектов незавершенного) строительства) |  |  |  |  |  |
|  | KeyParameter | ОМ | SA | Основная характеристика | Тип tKeyParameter. См. описание типа ниже в данной таблице. |
| Тип tKeyParameter (Основная характеристика) |  |  |  |  |  |
| tKeyParameter | Type | ОА | K(2) | Тип характеристики | По справочнику dTypeParameter "Тип основного параметра" |
| tKeyParameter | Value | ОА | N(23.1) | Значение (величина в метрах (кв. метрах для площади, площади застройки; куб. метрах для объема) | Для объекта незавершенного строительства указывается проектируемое значение характеристики. Ограничение на тип строка dPos23_3. |
| Тип tKeyParameterSubObject (Основная характеристика части сооружения (протяженность, объем, площадь, площадь застройки) |  |  |  |  |  |
| tKeyParameterSubObject | Туре | ОА | K(2) | Тип характеристики (протяженность, объем, площадь, площадь застройки) | По справочнику dTypeParameter "Тип основного параметра". Возможные значения: 01 - Протяженность (если основной характеристикой сооружения является протяженность), 03 - Объем (если основной характеристикой сооружения является объем), 05 - Площадь (если основной характеристикой сооружения является площадь), 06 - Площадь застройки (если основной характеристикой сооружения является площадь застройки). |
| tKeyParameterSubObject | Value | ОА | N(23.1) | Значение (величина в метрах для протяженности, кубических метрах для объема, кв. метрах для площади, площади застройки) | Ограничение на тип строка dPos23_1. |
| Тип tObjectPermittedUses (Вид (виды) разрешенного использования) |  |  |  |  |  |
|  | ObjectPermittedUse | ОМ | T(1000) | Вид разрешенного использования | Ограничение на тип строка sNe1000. |
| Тип tAppliedFilesPDF (Приложенные файлы в формате PDF) |  |  |  |  |  |
|  | AppliedFile | ОМ | S | Приложенный файл в формате PDF | Тип tAppliedFilePDF. См. описание элемента ниже в данной таблице. |
| Тип tAppliedFilePDF (Приложенный файл в формате PDF) |  |  |  |  |  |
| tAppliedFilePDF | Kind | ОА | K(2) | Вид файла по справочнику видов приложенных файлов | Значение: 01 - Образ документа (по справочнику dApplied_file). |
| tAppliedFilePDF | Name | ОА | T(500) | Относительный путь к файлу с изображением\Имя файла с изображением | Указывается относительный путь к директории с изображением и имя файла с изображением, например: pictures\описание 2.pdf. Ограничение на тип строка sName500PDF |
| Тип tAppendix (Приложения) |  |  |  |  |  |
|  | AppliedFiles | ОМ | S | Приложенные файлы |  |
| AppliedFiles |  |  |  |  |  |
|  | NumberAppendix | О | Z(10) | Номер приложения |  |
|  | NameAppendix | О | T(1000) | Наименование приложения | Ограничение на тип строка sNe1000. |
|  | AppliedFile | О | SA | Приложенный файл (в формате PDF, XML, ZIP) | Тип tAppliedFileFormat. См. описание типа в главе 5.6.7 "Реквизиты документа". |
| Тип tAppendixAnd3D (Приложения) |  |  |  |  |  |
|  | AppliedFiles | ОМ | S | Приложенные файлы |  |
| AppliedFiles |  |  |  |  |  |
|  | NumberAppendix | О | Z(10) | Номер приложения |  |
|  | NameAppendix | О | T(1000) | Наименование приложения | Ограничение на тип строка sNe1000. |
|  | AppliedFile | О | SA | Приложенный файл (в том числе 3D-модель) | Тип tAppliedFileFormatAnd3D. См. описание типа ниже в данной таблице. |
| Тип tAppliedFileFormatAnd3D (Приложенный файл (в том числе 3D-модель) |  |  |  |  |  |
| tAppliedFileFormatAnd3D | Kind | ОА | K(2) | Вид файла по справочнику видов приложенных файлов |  |
| tAppliedFileFormatAnd3D | Name | ОА | T(500) | Относительный путь к файлу\Имя файла | Указывается относительный путь к директории с файлом и имя файла, например: pictures\описание 2.pdf. Ограничение на тип строка sName500FormatAnd3D. |
| Тип tPlansObject (Планы (планы всех этажей, при отсутствии этажности - план объекта недвижимости) |  |  |  |  |  |
|  | Plan | ОМ | SA | План | См. описание элемента ниже в данной таблице. |
| Plan (План) |  |  |  |  |  |
| КонсультантПлюс: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду глава 5.6.8, а не глава 5.12.. |
|  | tPlanJPG |  | CT | План в формате JPEG | См. описание типа в главе 5.12 "Расположение в пределах объекта недвижимости, имеющего или не имеющего этажи". |
| Plan | Number | ОА | T(200) | Номер этажа | Ограничение на тип строка sNe200. |
| Plan | Type | ОА | K(2) | Тип этажа | По справочнику dTypeStorey "Тип этажа" |
| Тип tMaximumDepthHeight (Сведения о предельных высоте и глубине конструктивных элементов объекта недвижимости, в метрах) (Заполняется в случае если, местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства дополнительно устанавливается посредством пространственного описания конструктивных элементов такого здания, сооружения, объекта незавершенного строительства) |  |  |  |  |  |
|  | Depth | О | N(23.1) | Предельная глубина в метрах |  |
|  | Height | О | N(23.1) | Предельная высота в метрах |  |

- 5.6.2 Общие сведения о кадастровых работах

| Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Элемент GeneralCadastralWorks (Общие сведения о кадастровых работах) |  |  |  |  |  |
| Тип tGeneralCadastralWorksFull (Общие сведения о кадастровых работах) |  |  |  |  |  |
|  | Contractor | О | S | Сведения о кадастровом инженере | Тип tEngineer. См. описание типа ниже в данной таблице. |
|  | Reason | О | T(4000) | Вид кадастровых работ | Ограничение на тип строка sNe4000. |
|  | Clients | О | S | Сведения о заказчиках кадастровых работ | См. описание элемента ниже в данной таблице |
| tGeneralCadastralWorksFull | DateCadastral | ОА | D | Дата завершения кадастровых работ |  |
| Описание вложений элементов и комплексных типов |  |  |  |  |  |
| Тип tEngineer (Кадастровый инженер) |  |  |  |  |  |
|  | tCadastralEngineer |  | CT | Сведения о кадастровом инженере | Тип tCadastralEngineer. См. описание типа ниже в данной таблице. |
|  | AgreementCadWork | О | S | Номер и дата заключения договора на выполнение кадастровых работ | Тип tAgreementCadWork. См. описание типа ниже в данной таблице. |
| Тип tCadastralEngineer (Сведения о кадастровом инженере) |  |  |  |  |  |
|  | PhysicalPersonQualifiedName-ModelGroup |  | CT | ФИО физического лица | Группа элементов "ФИО физического лица". Тип PhysicalPersonQualifiedName-ModelGroup. См. описание типа ниже в данной таблице. |
|  | SNILS | О | N(11) | Страховой номер индивидуального лицевого счета | Ограничение на тип строка SNILSType, |
|  | CadastralEngineerRegistryNumber | О | T(50) | Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность | Ограничение на тип строка sNe50. |
|  | Telephone | О | K(50) | Контактный телефон | Ограничение на тип строка sNe50 |
|  | Address | О | T(4000) | Почтовый адрес для связи с кадастровым инженером | Ограничение на тип строка sNe4000. |
|  | Email | О | T(100) | Адрес электронной почты | Адрес электронной почты указывается по установленному шаблону. Ограничение на тип строка EmailAddressType. |
|  | Organization | Н | S | Юридическое лицо, если кадастровый инженер является работником юридического лица | Тип tOrganization См. описание типа ниже в данной таблице. |
|  | SelfRegulatoryOrganization | О | T(255) | Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер | Ограничение на тип строка sNameNew255. |
| Тип PhysicalPersonQualifiedName-ModelGroup Фамилия Имя Отчество физического лица (Группа элементов "ФИО физического лица") |  |  |  |  |  |
|  | FamilyName | О | T(100) | Фамилия | Ограничение на тип строка rus-100: "Русский текст. Допускаются также пробелы, точки, запятые, тире, апострофы. Цифры не допускаются". |
|  | FirstName | О | T(100) | Имя | Ограничение на тип строка rus-100: "Русский текст. Допускаются также пробелы, точки, запятые, тире, апострофы. Цифры не допускаются". |
|  | Patronymic | Н | T(100) | Отчество | Ограничение на тип строка rus-100: "Русский текст. Допускаются также пробелы, точки, запятые, тире, апострофы. Цифры не допускаются". |
| Тип tOrganization (Юридическое лицо, если кадастровый инженер является работником юридического лица) |  |  |  |  |  |
|  | Name | О | T(255) | Наименование юридического лица | Указывается сокращенное наименование. Ограничение на тип строка sNameNew255. |
|  | AddressOrganization | О | T(4000) | Адрес местонахождения юридического лица | Ограничение на тип строка sNe4000. |
| Тип tAgreementCadWork (Номер и дата заключения договора на выполнение кадастровых работ) |  |  |  |  |  |
|  | NumberAgreement | О | T(45) | Номер договора на выполнение кадастровых работ | Ограничение на тип строка sNe45. |
|  | DateAgreement | О | D | Дата заключения договора на выполнение кадастровых работ |  |
| Clients (Сведения о заказчиках кадастровых работ) |  |  |  |  |  |
|  | Client | ОМ | S | Сведения о заказчике кадастровых работ | Тип tClientIdentifyFull. См. описание типа ниже в данной таблице. |
| Тип tClientIdentifyFull (Сведения о заказчике кадастровых работ) |  |  |  |  |  |
|  | Person | УО | S | Физическое лицо | См. описание элемента ниже в данной таблице. |
|  | Organization | УО | S | Юридическое лицо | Тип tIdentify. См. описание типа ниже в данной таблице. |
|  | Governance | УО | S | Орган государственной власти, орган местного самоуправления | Тип tIdentify. См. описание типа ниже в данной таблице. |
|  | ForeignOrganization | УО | S | Иностранное юридическое лицо | Тип tIdentifyForeignOrgContact См. описание типа ниже в данной таблице. |
| Person (Физическое лицо) |  |  |  |  |  |
|  | PhysicalPersonQualifiedName-ModelGroup |  | CT | ФИО физического лица | Группа элементов "ФИО физического лица". Тип PhysicalPersonQualifiedName-ModelGroup. См. описание типа выше в данной таблице. |
|  | SNILS | УО | T(11) | Страховой номер индивидуального лицевого счета | Указывается Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), а при его отсутствии - адрес и документы, удостоверяющие личность (заполняются Address и Document). Ограничение на тип строка SNILSType. СНИЛС указывается без тире и пробелов. |
|  | Address | УО | S | Адрес | Адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания в соответствии с ФИАС. Заполняется вместе с документом (Document) при отсутствии СНИЛС (SNILS). Тип tAddress. См. описание элемента и типа в главе 5.6.4 "Адрес (местоположение)". |
|  | Document | УО | S | Реквизиты документа | Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность. Заполняется вместе с адресом (Address) при отсутствии СНИЛС (SNILS). Тип tDocumentWithoutAppliedFile. См. описание типа в главе 5.6.7 "Реквизиты документа". |
| Тип tIdentify (Сведения о юридическом лице, органе государственной власти, органе местного самоуправления) |  |  |  |  |  |
|  | Name | О | T(500) | Полное наименование | Указывается полное наименование. Ограничение на тип строка sNameNew500. |
|  | INN | О | T(10) | ИНН | Ограничение на тип строка LegalPersonINNType |
|  | OGRN | О | T(13) | ОГРН | Ограничение на тип строка OGRNCompanyType. |
| Тип tIdentifyForeignOrgContact (Реквизиты иностранного юридического лица) |  |  |  |  |  |
|  | Name | О | T(500) | Полное наименование | Указывается полное наименование. Ограничение на тип строка sNameNew500 |
|  | INN | Н | TOO) | ИНН | Ограничение на тип строка LegalPersonINNType. |
|  | OGRN | Н | T(13) | ОГРН | Ограничение на тип строка OGRNCompanyType. |
|  | Country | О | T(255) | Наименование страны регистрации (инкорпорации) | Ограничение на тип строка sNe255. |
|  | RegNumber | О | T(50) | Регистрационный номер | Ограничение на тип строка sNe50 |
|  | RegDate | О | D | Дата регистрации |  |
|  | Address | О | T(4000) | Адрес (место нахождения) в стране регистрации (инкорпорации) | Ограничение на тип строка sNe4000. |
|  | Email | О | T(100) | Адрес электронной почты | Адрес электронной почты указывается по установленному шаблону Ограничение на тип строка EmailAddressType. |

- 5.6.3 Исходные данные

| Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Элемент InputData (Исходные данные) |  |  |  |  |  |
| Тип tInputDataBuildingConstruction (Исходные данные (и сведения об учтенных в ЕГРН помещениях, машино-местах, расположенных в здании, сооружении) |  |  |  |  |  |
|  | tInputData |  | CT | Исходные данные | Тип tInputData. См. описание типа ниже в данной таблице. |
|  | FlatsEGRN | Н | S | Сведения о помещениях, учтенных в ЕГРН | Тип tCadastralNumbersInp. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | CarParkingSpaces | Н | S | Сведения о машино-местах, учтенных в ЕГРН | Тип tCadastralNumbersInp. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
| Тип tInputDataUnified (Исходные данные (и сведения об объектах недвижимости, входящих в состав ЕНК) |  |  |  |  |  |
|  | tInputData |  | CT | Исходные данные | Тип tInputData. См. описание типа ниже в данной таблице. |
|  | ObjectsENK | Н | S | Сведения об объектах недвижимости, входящих в состав единого недвижимого комплекса (в том числе, если сведения о таких объектах недвижимости содержатся в ЕГРН) | Тип tObjectsENK. См. описание типа элемента ниже в данной таблице. |
| Тип tObjectsENK (Сведения об объектах недвижимости, входящих в состав единого недвижимого комплекса (в том числе если сведения о таких объектах недвижимости содержатся в ЕГРН) |  |  |  |  |  |
|  | ObjectENK | ОМ | S | Объект недвижимости, входящий в состав единого недвижимого комплекса (в том числе если сведения о таком объекте содержатся в ЕГРН) | См. описание элемента ниже в данной таблице. |
| Тип tInputData (Исходные данные) |  |  |  |  |  |
|  | Documents | О | S | Реквизиты (копии) использованных документов и документов, на основании которых указываются сведения об объекте недвижимости | Тип tDocumentsCartographic. См. описание типа в разделе 5.6.7 "Реквизиты документа". |
|  | GeodesicBases | Н | S | Сведения о геодезической основе | Тип tGeodesicBases. См. описание типа ниже в данной таблице. |
|  | MeansSurvey | Н | S | Сведения о средствах измерений | Тип tMeansSurvey. См. описание типа ниже в данной таблице. |
| Описание вложений элементов и комплексных типов |  |  |  |  |  |
| Тип tGeodesicBases (Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке технического плана) |  |  |  |  |  |
|  | GeodesicBase | ОМ | S | Пункт геодезической сети | Тип tSetOfPointCondition. См. описание типа ниже в данной таблице. |
| Тип tSetOfPointCondition (Описание пункта геодезической сети (государственной геодезической сети (ГГС) или опорной межевой сети (ОМС) |  |  |  |  |  |
|  | tSetOfPoint |  | CT | Описание пункта геодезической сети | Тип tSetOfPoint. См. описание типа ниже в данной таблице. |
|  | ConditionPoint | О | SA | Сведения о состоянии наружного знака пункта, центра пункта и его марки | См. описание элемента ниже в данной таблице. |
| Тип tSetOfPoint (Пункт геодезической сети) |  |  |  |  |  |
|  | PName | О | T(4000) | Название пункта геодезической сети | Ограничение на тип строка sNe4000. |
|  | PKind | О | T(4000) | Тип знака геодезической сети | Ограничение на тип строка sNe4000. |
|  | PKlass | О | T(4000) | Класс геодезической сети | Ограничение на тип строка sNe4000. |
|  | OrdX | О | N(38.2) | Координата X | Значения координат пунктов опорной межевой сети, государственной геодезической сети указываются в метрах с округлением до 0,01 метра. |
|  | OrdY | О | N(38.2) | Координата Y | Значения координат пунктов опорной межевой сети, государственной геодезической сети указываются в метрах с округлением до 0,01 метра. |
| Элемент ConditionPoint (Сведения о состоянии наружного знака пункта, центра пункта и его марки) |  |  |  |  |  |
|  | OutdoorPoint | О | S | Наружный знак пункта | Тип tNetworkPoint. См. описание типа ниже в данной таблице. |
|  | CenterPoint | О | S | Центр пункта | Тип tNetworkPoint. См. описание типа ниже в данной таблице |
|  | Mark | О | S | Марка | Тип tNetworkPoint. См. описание типа ниже в данной таблице. |
| ConditionPoint | AsOfDate | ОА | D | Дата выполнения обследования при проведении кадастровых работ |  |
| Тип tNetworkPoint (Сведения о состоянии наружного знака пункта геодезической сети, центра такого пункта и его марки) |  |  |  |  |  |
|  | StateConservation | Н | T(500) | Сведения о состоянии (сохранности) пункта геодезической сети |  |
|  | NetworikPoints | О | K(12) | Состояние (сохранность) по классификатору | В соответствии с классификатором "Сведения о состоянии (сохранности) наружного знака пункта геодезической сети, центра пункта геодезической сети, марки центра пункта геодезической сети" dNetworkPoints. |
| Тип tMeansSurvey (Сведения о средствах измерений) |  |  |  |  |  |
|  | MeanSurvey | ОМ | S | Сведения о средствах измерений | См. описание элемента ниже в данной таблице. |
| MeanSurvey |  |  |  |  |  |
|  | Name | О | T(1500) | Наименование прибора (инструмента, аппаратуры) | Ограничение на тип строка sNe1500. |
|  | Registration | О | S | Сведения об утверждении типа средства измерений | См. описание элемента ниже в данной таблице. |
|  | CertificateVerification | О | T(4000) | Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) | Ограничение на тип строка sNe4000. |
| Registration |  |  |  |  |  |
|  | Number | О | T(255) | Номер в Государственном реестре средств измерений | Ограничение на тип строка sNe255. |
|  | Duration | О | T(255) | Срок действия свидетельства | Ограничение на тип строка sNe255. |
| ObjectENK (Объект недвижимости, входящий в состав единого недвижимого комплекса (в том числе если сведения о таком объекте содержатся в ЕГРН) |  |  |  |  |  |
|  | tObjectType |  | CT | Вид объекта недвижимости | Тип tObjectType. См. описание типа ниже в данной таблице. |
|  | CadastralNumber | Н | K(12) | Кадастровый номер | Кадастровый номер объекта недвижимости, входящего в состав единого недвижимого комплекса, в случае если сведения о таком здании, сооружении содержатся в ЕГРН. Описание заполнения поля см. п. 4.2 Общих требований к заполнению технического плана в формате XML. Ограничение на тип строка CadastralNumberNull. |
| Тип tObiectType (Вид объекта недвижимости, входящего в состав единого недвижимого комплекса) |  |  |  |  |  |
|  | ObjectType | О | K(12) | Вид объекта недвижимости | Возможные значения: 002001002000 - Здание, 002001004000 - Сооружение. По справочнику dRealty "Виды объектов недвижимости". |

- 5.6.4 Адрес (местоположение)

| Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес (описание местоположения) 1. Тип tAddressInpFull - Присвоенный в установленном порядке адрес или местоположение объекта недвижимости в структурированном виде в соответствии с ФИАС. Описание внесения адреса (местоположения) см. п. 4.5 Общих требований к заполнению технического плана в формате XML. 2. Тип tAddress - Адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания в структурированном виде в соответствии с ФИАС в отношении заказчика кадастровых работ - физического лица. |  |  |  |  |  |
| Тип tAddressInpFull (Адрес (местоположение) в структурированном виде в соответствии с ФИАС) |  |  |  |  |  |
|  | tAddressInp |  | CT | Адрес (местоположение) до уровня населенного пункта | Тип tAddressInp. См. описание типа ниже в данной таблице. |
|  | PlanningElement | Н | SA | Элемент планировочной структуры | Тип tName. См. описание типа ниже в данной таблице. |
|  | Street | Н | SA | Улица | Тип tName. См. описание типа ниже в данной таблице. |
|  | Level1 | Н | SA | Дом | Тип tNumberType. См. описание типа ниже в данной таблице. |
|  | Level2 | Н | SA | Корпус | Тип tNumberType. См. описание типа ниже в данной таблице. |
|  | Level3 | Н | SA | Строение | Тип tNumberType. См. описание типа ниже в данной таблице. |
|  | Apartment | Н | SA | Квартира | Тип tNumberType. См. описание типа ниже в данной таблице. |
|  | Other | Н | T(2500) | Дополнительные сведения о местоположении (иное описание местоположения) | Может указываться дополнительная часть адреса, которую не удалось структурировать. |
|  | Note | Н | T(4000) | Неформализованное описание | М.б. указано описание местоположения в неформализованном виде, в случае если местоположение невозможно структурировать по ФИАС. |
| Тип tAddressInp (Адрес (местоположение) |  |  |  |  |  |
|  | FIAS | Н | T(36) | Уникальный номер адресообразующего элемента в государственном адресном реестре | Ограничение на тип строка sFIAS. |
|  | OKATO | Н | T(11) | Код ОКАТО | Ограничение на тип строка OKATOType (строка, состоящая из 11 цифр). |
|  | KLADR | О | T(20) | Код КЛАДР | Должен присутствовать код КЛАДР. Ограничение на тип строка sNe20. |
|  | OKTMO | Н | T(11) | Код ОКТМО | Ограничение на тип строка OKTMOType. |
|  | PostalCode | Н | T(6) | Почтовый индекс | Ограничение на тип строка PostalCodeRFType (строка, состоящая из 6 цифр). |
|  | RussianFederation | Н | T(20) | Российская Федерация | Заполняется при описании местоположения объекта недвижимости. Ограничение на тип строка sRF. |
|  | Region | О | K(2) | Код региона | Должен присутствовать код региона (по справочнику "Коды Субъектов Российской Федерации" dRegionsRF). |
|  | District | Н | SA | Наименование района | Тип tName. См. описание типа ниже в данной таблице. |
|  | City | Н | SA | Муниципальное образование | Тип tName. См. описание типа ниже в данной таблице. |
|  | UrbanDistrict | Н | SA | Городской район | Тип tName. См. описание типа ниже в данной таблице. |
|  | SovietVillage | Н | SA | Сельсовет | Тип tName. См. описание типа ниже в данной таблице. |
|  | Locality | Н | SA | Населенный пункт | Тип tName. См. описание типа ниже в данной таблице. |
| tAddressInp | AddressOrLocation | ОА | K(1) | Признак, позволяющий отличить присвоенный в установленном порядке адрес объекта недвижимости и местоположение объекта недвижимости (0 - местоположение, 1 - адрес) | Одно из значений: 0 - Местоположение объекта недвижимости; 1 - Присвоенный в установленном порядке адрес объекта недвижимости |
| tAddressInp | LastUpdate | НА | D | Дата последнего обновления записи в государственном адресном реестре |  |
| Тип tAddress (Адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания (в соответствии с федеральной информационной адресной системой) заказчика кадастровых работ - физического лица) |  |  |  |  |  |
|  | tAddress |  | CT | Адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания | Состав реквизитов типа tAddress соответствует составу реквизитов типа tAddressInpFull, за исключением реквизитов AddressOrLocation, LastUpdate, RussianFederation, Note. См. описание типа tAddressInpFull выше в данной таблице. |
| Описание комплексных типов |  |  |  |  |  |
| Тип tName (Наименование и тип адресного элемента) |  |  |  |  |  |
| tName | Name | ОА | T(255) | Наименование | Ограничение на тип строка sNe255. |
| tName | Type | ОА | T(255) | Тип | Ограничение на тип строка sNe255. |
| Тип tNumberType (Номерная часть адресного объекта) |  |  |  |  |  |
| tNumberType | Type | ОА | T(255) | Тип | Ограничение на тип строка sNe255. |
| tNumberType | Value | ОА | T(255) | Значение | Ограничение на тип строка sNe255. |

- 5.6.5 Описание местоположения контура

| Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип tEntitySpatialOKSInp (Описание элементов контура (характерных точек контура) |  |  |  |  |  |
|  | SpatialElement | ОМ | SA | Элемент контура | Тип tSpatialElementOKSInp. См. описание типа ниже в данной таблице. |
| tEntitySpatialOKSInp | CsCode | ОА | T(4) | Код системы координат | Ограничение на тип строка sSk_Code (Код системы координат (Маска: код субъекта и номер зоны, разделенные точкой). |
| tEntitySpatialOKSInp | Name | НА | T(2046) | Наименование системы координат |  |
| Тип tSpatialElemeptOKSInp (Элемент контура) |  |  |  |  |  |
|  | SpelementUnit | ОМ | SA | Часть элемента (точка, окружность) | Тип tSpelementUnitOKSInp. См. описание типа ниже в данной таблице |
| tSpelementUnitOKSInp | Underground | ОА | K(1) | Признак контура (0 - Наземный контур, 1 - Подземный контур, 2 - Надземный контур) | Значения: 0, 1, 2. |
| Тип tSpelementUnitOKSInp (Часть элемента (точка, окружность) |  |  |  |  |  |
|  | Ordinate | О | SA | Координата |  |
|  | R | Н | N(38.2) | Радиус | Для контура сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющего собой окружность. |
| tSpelementUnitOKSInp | TypeUnit | ОА | T | Элементарный тип для части элемента | Тип sType_Unit. Возможные значения "Точка", "Окружность". |
| tSpelementUnitOKSInp | SuNmb | ОА | Z(22) | Номер части элемента (порядок обхода) |  |
| Ordinate |  |  |  |  |  |
|  | tOrdinateInp |  | CT | Координата (новая, уточненная) | Базовый тип tOrdinateInp. См описание типа ниже в данной таблице. |
| Ordinate | Note | НА | T(1500) | Примечание | Заполняется в отношении частей объекта недвижимости. |
| Тип tIntersectionPoints (Дополнительное пространственное описание конструктивных элементов объекта недвижимости) (Если местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства дополнительно устанавливается посредством пространственного описания конструктивных элементов такого здания, сооружения, объекта незавершенного строительства) |  |  |  |  |  |
|  | IntersectionPoint | ОМ | SA | Пространственное описание конструктивных элементов объекта недвижимости | См. описание элемента ниже в данной таблице. |
| IntersectionPoint (Пространственное описание конструктивных элементов объекта недвижимости |  |  |  |  |  |
|  | EntitySpatialIntersection | О | SA | Характерные точки пересечения | Тип tEntitySpatialIntersection. См описание типа ниже в данной таблице. |
|  | Definition | НА | T(50) | Обозначение (порядковый номер) контура | В отношении нового контура ОН, если контур объекта недвижимости представляет собой совокупность отдельных контуров. |
|  | NumberRecord | НА | Z(10) | Учетный (порядковый) номер контура | В отношении учтенного контура ОН, если контур объекта недвижимости представляет собой совокупность отдельных контуров. |
| Тип tEntitySpatialIntersection (Описание элементов контура характерных точек пересечения) |  |  |  |  |  |
|  | SpatialElementIntersection | ОМ | SA | Элемент контура | Тип tSpatialElementIntersection. См. описание типа ниже в данной таблице. |
| tEntitySpatialIntersection | CsCode | ОА | T(4) | Код системы координат | Ограничение на тип строка sSk_Code (Код системы координат (Маска: код субъекта и номер зоны, разделенные точкой). |
| tEntitySpatialIntersection | Name | НА | T(2046) | Наименование системы координат |  |
| Тип tSpatialElementIntersection (Элемент контура) |  |  |  |  |  |
|  | SpelementUniIntersection | ОМ | SA | Точка пересечения | Тип tSpelementUnitIntersection. См. описание типа ниже в данной таблице. |
| tSpatialElementIntersection | Underground | ОА | K(1) | Признак контура (0 - Наземный контур, 1 - Подземный контур, 2 - Надземный контур) |  |
| Тип tSpelementUnitIntersection (Точка пересечения) |  |  |  |  |  |
|  | OrdinateIntersection | О | SA | Координата | Тип tOrdinateInpDist. См. описание типа ниже в данной таблице. |
|  | IntersectionCadastralNumbers | Н | S | Кадастровые номера здании, сооружений, объектов незавершенного строительства, контур которых пересекает объект недвижимости в данной характерной точке | Тип tCadastralNumbersInp. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
| tSpelementUnitIntersection | TypeUnit | ОА | T | Элементарный тип для части элемента | Тип sType_Unit. Возможные значения "Точка". |
| tSpelementUritIntersection | SuNmb | ОА | Z(22) | Номер части элемента (порядок обхода) |  |
| Тип tOrdriteInpDist (Координата (в т.ч. глубина, высота в метрах) |  |  |  |  |  |
|  | tOrdinateInp |  | CT | Координата (новая, уточненная) | Базовый тип tOrdinateInp. См. описание типа ниже в данной таблице. |
| tOrdinateInpDist | H1 | НА | N(23.1) | Расстояние H1 |  |
| tOrdinateInpDist | H2 | НА | N(23.1) | Расстояние H2 |  |
| Базовый тип tOrdinateInp (Координата (новая, уточненная) |  |  |  |  |  |
| tOrdinateInp | X | ОА | N(38.2) | Координата X | Значения координат характерных точек указываются в метрах с округлением до 0,01 метра. |
| tOrdinateInp | Y | ОА | N(38.2) | Координата Y | Значения координат характерных точек указываются в метрах с округлением до 0,01 метра. |
| tOrdinateInp | NumGeopoint | ОА | Z(22) | Номер точки (межевой точки) | Обозначение характерной точки. |
| tOrdinateInp | DeltaGeopoint | ОА | N(20.2) | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки |  |
| tOrdinateInp | PointPref | НА | T(30) | Префикс номера точки |  |

- 5.6.6 Сведения о выполненных измерениях и расчетах

| Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Элемент Survey (Сведения о выполненных измерениях в расчетах) |  |  |  |  |  |
| Тип tSurveyAndSubObject (Сведения о выполненных измерениях и расчетах (контура объекта недвижимости, части (частей) объекта недвижимости) |  |  |  |  |  |
|  | tSurvey |  | CT | Сведения о выполненных измерениях и расчетах | Тип tSurvey. См. описание типа ниже в данной таблице. |
|  | TochnGeopointsSubObject | Н | S | Точность определения координат характерных точек контура части (частей) объекта недвижимости | Тип tTochnGeopointsSubObject. См. описание типа ниже в данной таблице. |
| Тип tSurvey (Сведения о выполненных измерениях и расчетах) |  |  |  |  |  |
|  | GeopointsOpred | О | S | Метод определения координат | Метод определения координат характерных точек контура здания (части здания), сооружения (части сооружения), объекта незавершенного строительства, координат специальных меток и (или) координат характерных точек границ помещения, в котором расположены машино-места. Базовый тип tGeopointsOpred. См. описание типа ниже в данной таблице. |
|  | TochnGeopointsObject | Н | S | Точность определения координат | Точность определения координат характерных точек контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, координат специальных меток и (или) координат характерных точек границ помещения, в котором расположены машино-места. Тип tTochnGeopointsObject. См. описание типа ниже в данной таблице. |
| Базовый тип tGeopointsOpred (Метод определения координат) |  |  |  |  |  |
|  | Element | ОМ | SA | Элемент |  |
| Element |  |  |  |  |  |
|  | tElement |  | CT | Элемент (номер контура, номера точек) | Базовый тип tElement. См. описание типа ниже в данной таблице. |
|  | GeopointOpred | О | K(12) | Метод определения координат | В соответствии со справочником tGeopointOpred "Методы определения координат характерных точек" |
| Тип tTochnGeopointsObject (Точность определения координат) (Точность определения координат характерных точек контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, координат специальных меток и (или) координат характерных точек границ помещения, в котором расположены машино-места) |  |  |  |  |  |
|  | Element | ОМ | SA | Элемент | Базовый тип tTochnGeopoints. См. описание типа ниже в данной таблице. |
| Тип tTochnGeopointsSubObiect (Точность определения координат характерных точек контура части (частей) объекта недвижимости) |  |  |  |  |  |
|  | Element | ОМ | SA | Элемент |  |
| Element |  |  |  |  |  |
|  | tTochnGeopoints |  | CT | Точность определения координат | Базовый тип tTochnGeopoints. См. описание элемента ниже в данной таблице. |
| Element | NumberRecordDefinition | ОА | T(50) | Учетный номер или обозначение части | Ограничение на тип строка sNe50. |
| Базовый тип tTochnGeopoints (Точность определения координат характерных точек контура здания (части здания), сооружения (части сооружения), объекта незавершенного строительства, координат специальных меток, координат характерных точек границ помещения, в котором расположены машино-места) |  |  |  |  |  |
|  | tElement |  | CT | Элемент (номер контура, номера точек) | Базовый тип tElement. См. описание элемента ниже в данной таблице. |
|  | Formula | О | T(4000) | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат | Ограничение на тип строка sNe4000. |
| Базовый тип tElement (Элемент) |  |  |  |  |  |
| tElement | Number | НА | T(255) | Номер контура |  |
| tElement | NurnGeopoint | ОА | T(1000) | Номера точек | Номера характерных точек контура объекта недвижимости (в том числе характерных точек границ помещения, специальных меток). Ограничение на тип строка sNe1000. |

- 5.6.7 Реквизиты документа

| Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Documents Тип tDocumentsCartographic (Сведения о документах (в том числе картографических) |  |  |  |  |  |
|  | Document | ОМ | S | Описание документа | См. описание элемента ниже в данной таблице. |
| Document |  |  |  |  |  |
|  | tDocument |  | CT | Реквизиты документа | Тип tDocument. См. описание типа ниже в данной таблице. |
|  | AdditionalMap | Н | S | Дополнительная информация к картографическому материалу | Тип tAdditionalMap. См. описание типа ниже в данной таблице. |
| Тип tDocument (Реквизиты документа с приложенным файлом в формате PDF, XML, ZIP) |  |  |  |  |  |
|  | tDocumentWithoutAppliedFile |  | CT | Реквизиты документа | Тип tDocumentWithoutAppliedFile. См. описание элемента ниже в данной таблице. |
|  | AppliedFile | Н | SA | Приложенный файл в формате PDF, XML, ZIP | Тип tAppliedFileFormat. См. описание типа ниже в данной таблице. |
| Тип tAdditionalMap (Дополнительная информация к картографическому материалу) |  |  |  |  |  |
|  | Scale | О | T(255) | Масштаб соответствующего картографического произведения | Ограничение на тип строка sNe255. |
|  | Form | Н | T(255) | Форма картографического произведения |  |
|  | DateMap | О | D | Дата создания картографического произведения |  |
|  | DateUpdate | Н | D | Дата последнего обновления картографического произведения |  |
| Тип tDocumentWithoutAppliedFile (Реквизиты документа) |  |  |  |  |  |
|  | CodeDocument | О | K(12) | Код документа | При описании реквизитов документов используются коды документов из соответствующих разделов классификатора dAllDocuments. (Документы, содержащие описание объекта (код начинается с 5582), Документы, содержащие описание заявителя или его представителя (код начинается с 5583), Документы о правах, сделках, ограничениях (обременениях) (код начинается с 5584), при необходимости Виды документов, удостоверяющих личность физического лица (код начинается с 0081) |
|  | Name | Н | T(500) | Наименование документа |  |
|  | Series | Н | T(45) | Серия документа |  |
|  | Number | О | T(45) | Номер документа | Ограничение на тип строка sNe45 |
|  | Date | О | D | Дата выдачи документа |  |
|  | IssueOrgan | Н | T(500) | Организация, выдавшая документ. Автор документа |  |
|  | Desc | Н | T(1000) | Особые отметки |  |
| Тип tApplieaFileFormat (Приложенный файл в формате PDF, XML или ZIP) |  |  |  |  |  |
| tAppliedFileFormat | Kind | ОА | K(2) | Вид файла по справочнику видов приложенных файлов |  |
| tAppliedFileFormat | Name | ОА | T(500) | Относительный путь к файлу\Имя файла | Указывается относительный путь к директории с файлом и имя файла, например: pictures\описание 2.pdf. Ограничение на тип строка sName500Format. |

- 5.6.8 Расположение в пределах объекта недвижимости, имеющего или не имеющего этажи

| Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип tPositionInObject (Расположение в пределах объекта недвижимости, имеющего или не имеющего этажи) |  |  |  |  |  |
|  | Position | УО | S | Расположение в пределах объекта недвижимости, не имеющего этажи | Тип tPosition. См. описание типа ниже в данной таблице. |
|  | Levels | УО | S | Уровни (этажи) (для объекта недвижимости, имеющего этажность) | Тип tLevels. См. описание типа ниже в данной таблице. |
| Тип tPositionCarParkingSpace (Расположение машино-места в пределах объекта недвижимости (здания, сооружения), имеющего или не имеющего этажи) (для технического плана здания, сооружения при создании/образовании здания, сооружения) |  |  |  |  |  |
|  | Position | УО | S | Расположение в пределах объекта недвижимости, не имеющего этажи | Тип tPosition. См. описание типа ниже в данной таблице. |
|  | Level | УО | S | Уровень (этаж) | Если объект недвижимости, в котором расположено машино-место, имеет этажность. См. описание элемента ниже в данной таблице. |
| tPositionNonPlans (Расположение в пределах объекта недвижимости, имеющего или не имеющего этажи) (для технического плана машино-места) |  |  |  |  |  |
|  | Position | УО | S | Расположение в пределах объекта недвижимости, не имеющего этажи | Тип tPosition. См. описание типа ниже в данной таблице. |
|  | Level | УО | S | Уровень (этаж) | Тип tLevelNonPlans. См. описание типа ниже в данной таблице. |
| Тип tLevelNonPlans (Уровень (этаж) для объекта, имеющего этажность (с необязательными планами) |  |  |  |  |  |
|  | tLevel |  | CT | Уровень (этаж) | Тип tLevel. Описание типа ниже в данной таблице. |
|  | Position | Н | S | Расположение в пределах этажа (части этажа) | Тип tPosition. Описание типа выше в данной таблице. |
| Тип tPosition (Расположение на плане) |  |  |  |  |  |
|  | Plans | О | S | Планы | См. описание элемента ниже в данной таблице. |
| tPosition | NumberOnPlan | ОА | T(200) | Номер на плане | Ограничение на тип строка sNe200. |
| Plans (Планы) |  |  |  |  |  |
|  | Plan | ОМ | SA | План | Тип tPlanJPG. См. описание типа ниже в данной таблице. |
| Тип tPlanJPG (План) |  |  |  |  |  |
| tPlanJPG | Name | ОА | T(500) | Относительный путь к файлу с изображением\Имя файла с изображением | Указывается относительный путь к директории с изображением и имя файла с изображением, например: pictures\описание 2.pdf. Ограничение на тип строка sName500JPG. |
| tPlanJPG | Scale | ОА | T | Масштаб | Ограничение: Масштаб должен начинаться с символов 1: |
| Тип tLevels (Уровни (этажи) для объекта, имеющего этажность) |  |  |  |  |  |
|  | Level | ОМ | SA | Уровень (этаж) | См. описание элемента ниже в данной таблице. |
| Level (Уровень (этаж) |  |  |  |  |  |
|  | tLevel |  | CT | Уровень (этаж) | Тип tLevel. Описание типа ниже в данной таблице. |
|  | Position | О | S | Расположение в пределах этажа (части этажа) | Тип tPosition. Описание типа выше в данной таблице. |
| Тип tLevel (Уровень (этаж) |  |  |  |  |  |
| Level | Number | ОА | T(200) | Номер этажа | Ограничение на тип строка sNe200. |
| Level | Type | ОА | K(2) | Тип этажа | По справочнику dTypeStorey "Тип этажа" |

- 5.6.9 Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении

| Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип tFlats (Помещения, расположенные в объекте недвижимости) |  |  |  |  |  |
|  | Flat | ОМ | S | Помещение | Тип tFlatApartment. См. описание типа ниже в данной таблице. |
| Тип tFlatApartment (Помещение, расположенное в здании, сооружении) |  |  |  |  |  |
|  | CadastralNumber | УО | T(40) | Кадастровый номер помещения | Заполняется в отношении помещения, государственный кадастровый учет которого осуществлен. В данном случае остальные элементы элемента FlatApartment (tFlatApartment) не заполняются. Ограничение на тип строка CadastralNumberType. Описание заполнения поля см. п. 4.2 Общих требований к заполнению технического плана в формате XML. |
|  | OldNumbers | УН | S | Ранее присвоенные государственные учетные номера | Заполняется в случае отсутствия раздела CadastralNumber. Тип tOidNumbersExt. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | PrevCadastralNumbers | УН | S | Кадастровый номер исходного помещения (помещений), из которого (которых) образовано данное помещение | Заполняется в случае отсутствия раздела CadastralNumber. Тип tCadastralNumbersInp. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | Assignation | УО | S | Назначение и вид помещения | Заполняется в случае отсутствия раздела CadastralNumber. Тип tAssignationFlatFull. См. описание типа в главе 5.6.10 "Назначение и вид помещения". |
|  | Name | УН | T(1000) | Наименование помещения | Заполняется в случае отсутствия раздела CadastralNumber. |
|  | Address | УО | S | Адрес (местоположение) помещения | Заполняется в случае отсутствия раздела CadastralNumber. Присвоенный в установленном порядке адрес (местоположение) в структурированном виде (см. п. 4.5 Общих требований к заполнению технического плана в формате XML). Тип tAddressInpFullLocation. См. описание типа ниже в данной таблице. |
|  | Area | УО | N(21.1) | Площадь в квадратных метрах | Заполняется в случае отсутствия раздела CadastralNumber. Ограничение на тип строка dPos2_1. |
|  | PositionInObject | УО | S | Расположение помещения в пределах объекта недвижимости (в пределах этажа, части этажа, нескольких этажей) | Заполняется в случае отсутствия раздела CadastralNumber. Тип tPositionInObiect. См. описание типа в главе 5.6.8 "Расположение в пределах объекта недвижимости, имеющего или не имеющего этажи". |
|  | ObjectPermittedUses | УН | S | Вид (виды) разрешенного использования | Заполняется в случае отсутствия раздела CadastralNumber. Тип tObjectPermittedUses. См. описание типа главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
| Тип tCarParkingSpaces (Машино-места, расположенные в здании, сооружении) |  |  |  |  |  |
|  | CarParkingSpace | ОМ | S | Машино-место | Тип tCarParkingSpace. См. описание типа ниже в данной таблице. |
| Тип tCarParkingSpace (Машино-место, расположенное в здании, сооружении) |  |  |  |  |  |
|  | CadastralNumber | УО | T(40) | Кадастровый номер машино-места | Заполняется в отношении машино-места, государственный кадастровый учет которого осуществлен. В данном случае остальные элементы элемента CarParkingSpace (tCarParkingSpace) не заполняются. Ограничение на тип строка CadastralNumberType. Описание заполнения поля см. п. 4.2 Общих требований к заполнению технического плана в формате XML. |
|  | OldNumbers | УН | S | Ранее присвоенные государственные учетные номера | Заполняется в случае отсутствия раздела CadastralNumber. Тип tOldNumbersExt. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | PrevCadastralNumbers | УН | S | Кадастровый номер исходного объекта (объектов) недвижимости, из которого (которых) было образовано данное машино-место | Заполняется в случае отсутствия раздела CadastralNumber. Тип tCadastralNumbersInp. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | Address | УО | S | Адрес (местоположение) машино-места | Заполняется в случае отсутствия раздела CadastralNumber. Присвоенный в установленном порядке адрес (местоположение) в структурированном виде (см. п. 4.5 Общих требований к заполнению технического плана в формате XML). Тип tAddressInpFullLocation. См. описание типа ниже в данной таблице. |
|  | Area | УО | N(21.1) | Площадь в квадратных метрах | Заполняется в случае отсутствия раздела CadastralNumber. Ограничение на тип строка dPos21_1 |
|  | PositionInObject | УО | S | Расположение машино-места в пределах объекта недвижимости (в пределах этажа, части этажа) | Заполняется в случае отсутствия раздела CadastralNumber. Тип tPositionCarParkingSpace. См. описание типа в главе 5.6.8 "Расположение в пределах объекта недвижимости, имеющего или не имеющего этажи". |
| Тип tAddressInpFullLocation (Адрес (местоположение) помещения, машино-места, расположенного в объекте недвижимости (в здании, сооружении) |  |  |  |  |  |
|  | tAddressInpFullLocation |  | CT | Адрес (местоположение) помещения, машино-места, расположенного в объекте недвижимости | Состав реквизитов соответствует составу реквизитов типа tAddressInpFull, за исключением реквизита LastUpdate (Даты последнего обновления записи в государственном адресном реестре). См. описание типа tAddressInpFull в главе 5.6.4 "Адрес (местоположение)". |

- 5.6.10 Назначение и вид помещения

| Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип tAssignationFlatFuIl (Назначение и вид помещения (в том числе вспомогательного использования) |  |  |  |  |  |
|  | AssignationCode | О | K(12) | Назначение помещения | Значения: 206001000000 (Нежилое помещение); 206002000000 (Жилое помещение) в соответствии с классификатором "Назначение помещений" dAssFlat. |
|  | AssignationType | УН | K(12) | Вид жилого помещения | По классификатору "Вид жилого помещения" dAssFlatType. Указывается в отношении жилого помещения (если AssignationCode 206002000000). |
|  | SpecialType | Н | K(2) | Вид жилого помещения специализированного жилищного фонда | В дополнение к виду жилого помещения (AssignationType) (если жилое помещение отнесено к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования). По справочнику dSpecialTypeFlat "Вид жилого помещения специализированного жилищного фонда" |
|  | TotalAssets | УН | B | Нежилое помещение - общее имущество в многоквартирном доме (True - да) | Указывается в отношении нежилого помещения (если AssignationCode 206001000000). |
|  | AuxiliaryFlat | УН | B | Нежилое помещение - помещение вспомогательного использования (True - да) | Указывается в отношении нежилого помещения (если AssignationCode 206001000000). |

- 5.6.11 Контур объекта недвижимости, представляющий собой совокупность отдельных контуров

| Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип tNewContours (Контур объекта недвижимости, представляющий собой совокупность отдельных контуров (при создании (образовании ОН) |  |  |  |  |  |
|  | NewContour | ОМ | SA | Контур объекта недвижимости | Тип tNewContour. См. описание типа ниже в данной таблице. |
| Тип tExistContours (Контур объекта недвижимости, представляющий собой совокупность отдельных контуров (при изменении сведений об ОН) |  |  |  |  |  |
|  | NewContour | НМ | SA | Новый контур | Тип tNewContour. См. описание типа ниже в данной таблице. |
|  | ExistContour | НМ | SA | Существующий (уточняемый, изменяемый) контур | Тип tExistContour. См. описание типа ниже в данной таблице. |
|  | DeleteAllBorder | НМ | SA | Исключение границы контура (исключение контура полностью) | См. описание элемента ниже в данной таблице. |
| Тип tNewContour (Контур (новый контур) объекта недвижимости) |  |  |  |  |  |
|  | EntitySpatial | О | SA | Описание местоположения контура | Тип tEntitySpatialOKSInp. См. описание типа в главе 5.6.5 "Описание местоположения контура". |
| tNewContour | Definition | ОА | T(50) | Обозначение контура | Ограничение на тип строка sNe50. |
| Тип tExistContour (Существующий (уточняемый, изменяемый) контур) |  |  |  |  |  |
|  | EntitySpatial | О | SA | Описание местоположения контура | Тип tEntitySpatialOKSInp. См. описание типа в главе 5.6.5 "Описание местоположения контура". |
| tExistContour | NumberRecord | ОА | Z(10) | Учетный (порядковый) номер контура |  |
| DeleteAllBorder Исключение границы контура (исключение контура полностью) |  |  |  |  |  |
|  | tDeleteAllBorder |  | CT | Исключение границы контура (исключение контура полностью) | Тип tDeleteAllBorder. См. описание типа ниже в данной таблице. |
| DeleteAllBorder | NumberRecord | ОА | Z(10) | Учетный (порядковый) номер контура |  |
| Тип tDeleteAllBorder (Исключение границы контура (исключение контура полностью) |  |  |  |  |  |
|  | OldOrdinate | ОМ | SA | Существующая (исключаемая) точка | См. описание элемента ниже в данной таблице. |
| OldOrdinate (Существующая (исключаемая) точка) |  |  |  |  |  |
|  | tOrdinateXY |  | CT | Координата (X, Y) | Тип tOrdinateXY. См. описание типа в главе 5.6.5 "Описание местоположения контура". |
|  | R | Н | N(38.2) | Радиус |  |
| Тип tContoursSubObject (Контуры части объекта недвижимости) |  |  |  |  |  |
|  | Contour | ОМ | SA | Контур | См. описание элемента ниже в данной таблице. |
| Contour (Контур) |  |  |  |  |  |
|  | EntitySpatial | О | SA | Описание местоположения контура | Тип tEntitySpatialOKSInp. См. описание типа в главе 5.6.5 "Описание местоположения контура". |
| Contour | Number | ОА | T(100) | Порядковый номер контура | Ограничение на тип строка sNe100. |

- 5.7 Технический план единого недвижимого комплекса

- 5.7.1 Описание элемента "Технический план единого недвижимого комплекса"

| Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UnifiedRealEstateComplex (Технический план единого недвижимого комплекса) |  |  |  |  |  |
|  | UnifiedComplex | О | S | Сведения о едином недвижимом комплексе | См. описание элемента ниже в данной таблице. |
|  | EntryUnifiedComplex | Н | S | Сведения о входящих в состав единого недвижимого комплекса зданиях и (или) сооружениях (и их частях) | См. описание элемента в главе 5.7.4 "Сведения о входящих в состав единого недвижимого комплекса зданиях и (или) сооружениях (и их частях)". |
| UnifiedComplex (Сведения о едином недвижимом комплексе) |  |  |  |  |  |
|  | Package | О | S | Пакет информации | См. описание элемента ниже в данной таблице. |
|  | GeneralCadastralWorks | О | SA | Общие сведения о кадастровых работах | Тип tGeneralCadastralWorksFull. См. описание типа в главе 5.6.2 "Общие сведения о кадастровых работах". |
|  | InputData | О | S | Исходные данные | Тип tInputDataUnified. См. описание типа в главе 5.6.3 "Исходные данные". |
|  | Survey | Н | S | Сведения о выполненных измерениях и расчетах | Тип tSurveyAndSubObject. См. описание типа в главе 5.6.6 "Сведения о выполненных измерениях и расчетах" |
|  | Conclusion | НМ | T | Заключение кадастрового инженера | При образовании нескольких объектов недвижимости (ОН) количество разделов (элементов Conclusion) должно соответствовать количеству образуемых ОН (в порядке следования разделов образуемых ОН). |
|  | SchemeDisposition | Н | SA | Схема расположения объекта недвижимости, части (частей) объекта недвижимости на земельном участке | Тип tAppliedFilesPDF. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". При образовании нескольких объектов недвижимости (ОН) количество разделов (элементов) AppliedFile (приложенных файлов) должно соответствовать количеству образуемых ОН (в порядке следования разделов образуемых ОН). |
|  | Appendix | О | S | Приложения | Тип tAppendix. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
| Описание вложений элементов и комплексных типов |  |  |  |  |  |
| Package (Пакет информации) |  |  |  |  |  |
|  | NewUnifiedComplex | УОМ | S | Создание (образование) единого недвижимого комплекса (ЕНК) | Тип tNewUnifiedComplex. См. описание типа в главе 5.7.2 "Создание (образование) единого недвижимого комплекса (ЕНК)". |
|  | ExistUnifiedComplex | УО | SA | Изменение сведений о едином недвижимом комплексе (ЕНК) | Тип tExistUnifiedComplex. См. описание типа в главе 5.7.3 "Изменение сведений о едином недвижимом комплексе (ЕНК)". |
|  | SubUnifiedComplex | УО | S | Образование (изменение) части (частей) единого недвижимого комплекса | Заполняется, если технический план подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в связи с образованием либо изменением части (частей) ЕНК, и при этом одновременно не выполнялись кадастровые работы в связи с созданием либо образованием ЕНК, либо изменением сведений о ЕНК. Тип tExclusiveSubUnifiedComplex. См. описание типа в главе 5.7.5 "Сведения о частях единого недвижимого комплекса". |

- 5.7.2 Создание (образование) единого недвижимого комплекса (ЕНК)

| Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NewUnifiedComplex Тип tNewUnifiedComplex (Создание (образование) единого недвижимого комплекса (ЕНК) |  |  |  |  |  |
|  | CadastralRegions | Н | S | Номера кадастровых округов, в пределах которых расположен единый недвижимый комплекс | Тип tCadastralRegions. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | CadastralBlocks | О | S | Номер (номера) кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположен единый недвижимый комплекс | Тип tCadastralBlocksNull. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | OldNumbers | Н | S | Ранее присвоенные государственные учетные номера | Тип tOldNumbersExt. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | ParentCadastralNumbers | Н | S | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (которых) расположен единый недвижимый комплекс | Тип tCadastralNumbersNull. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | Method | Н | K(1) | Способ образования объекта | По справочнику dMethodFormation "Способ образования объекта" |
|  | PrevCadastralNumbers | Н | S | Кадастровый номер объекта (объектов) недвижимости, из которого (которых) образован единый недвижимый комплекс | Тип tCadastralNumbersNull. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | AssignationName | О | T(250) | Назначение единого недвижимого комплекса | Ограничение на тип строка sNe250. |
|  | Name | Н | T(1000) | Наименование единого недвижимого комплекса |  |
|  | Locations | Н | S | Адрес (местоположение) (при отсутствии - наименования субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, населенных пунктов (при наличии), в которых расположен единый недвижимый комплекс) | См. описание элемента ниже в данной таблице. |
|  | SubUnifiedComplex | Н | S | Сведения о частях единого недвижимого комплекса | Сведения о части (частях) созданного (образованного) единого недвижимого комплекса. См. описание элемента ниже в данной таблице. |
|  | CompositionENK | О | S | Состав единого недвижимого комплекса (ЕНК) | См. описание элемента ниже в данной таблице. |
| Описание вложений элементов и комплексных типов |  |  |  |  |  |
| Locations (Адрес (местоположение) (при отсутствии - наименования субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, населенных пунктов (при наличии), в которых расположен единый недвижимый комплекс) |  |  |  |  |  |
|  | Address | ОМ | S | Адрес (местоположение) объекта недвижимости | Присвоенный в установленном порядке адрес (местоположение) в структурированном виде в соответствии с ФИАС (см. п. 4.5 Общих требований к заполнению технического плана в формате XML). Тип tAddressInpFull. См. описание типа в главе 5.6.4 "Адрес (местоположение)". |
| SubUnifiedComplex (Сведения о частях единого недвижимого комплекса) |  |  |  |  |  |
|  | NewSubUnifiedComplex | ОМ | S | Сведения о части единого недвижимого комплекса | Тип tNewSubUnifiedComplex. См. описание типа в главе 5.7.5 "Сведения о частях единого недвижимого комплекса". |
| CompositionENK (Состав единого недвижимого комплекса (ЕНК) |  |  |  |  |  |
|  | InsertEntryObjects | О | S | Объекты недвижимости, входящие в состав ЕНК (в том числе если сведения о таких объектах недвижимости содержатся в ЕГРН) | Тип tInsertEntryObjects. См. описание типа элемента ниже в данной таблице. |
| Тип tInsertEntryObjects (Объекты недвижимости, входящие в состав ЕНК (в том числе если сведения о таких объектах недвижимости содержатся в ЕГРН) |  |  |  |  |  |
|  | InsertEntryObject | ОМ | S | Объект недвижимости, входящий в состав ЕНК | См. описание элемента ниже в данной таблице. |
| InsertEntryObject (Объект недвижимости, входящий в состав ЕНК) |  |  |  |  |  |
|  | ExistEntryObject | УО | S | Включаемый в состав ЕНК объект недвижимости, учтенный в ЕГРН | Тип tExistObjectTypeENK. См. описание типа элемента ниже в данной таблице. |
|  | NewEntryObject | УО | S | Новый объект недвижимости, включаемый в состав ЕНК | Тип tObjectType. См. описание типа в ниже в данной таблице. |
| Тип tExistObjectTypeENK (Объект недвижимости, учтенный в ЕГРН) |  |  |  |  |  |
|  | tObjectType |  | CT | Вид объекта недвижимости | Тип tObjectType. См. описание типа в ниже в данной таблице. |
|  | CadastralNumber | О | T(40) | Кадастровый номер | Описание заполнения поля см. п. 4.2 Общих требований к заполнению технического плана в формате XML. Ограничение на тип строка CadastralNumberNull. |
| Тип tObjectType (Вид объекта недвижимости, входящего в состав единого недвижимого комплекса) |  |  |  |  |  |
|  | ObjectType | О | K(12) | Вид объекта недвижимости | Возможные значения: 002001002000 - Здание, 002001004000 - Сооружение. По справочнику dRealty "Виды объектов недвижимости". |

- 5.7.3 Изменение сведений о едином недвижимом комплексе (ЕНК)

| Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ExistUnifiedComplex Тип tExistUnifiedComplex (Изменение сведений о едином недвижимом комплексе (ЕНК) |  |  |  |  |  |
|  | CadastralRegions | Н | S | Номера кадастровых округов, в пределах которых расположен единый недвижимый комплекс | Тип tCadastralRegions. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | CadastralBlocks | Н | S | Номер (номера) кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположен единый недвижимый комплекс | Тип tCadastralBlocksNull. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | OldNumbers | Н | S | Ранее присвоенные государственные учетные номера | Тип tOldNumbersExt. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | ParentCadastralNumbers | Н | S | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (которых) расположен единый недвижимый комплекс | Тип tCadastralNumbersNull. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | AssignationName | Н | T(250) | Назначение единого недвижимого комплекса | Ограничение на тип строка sNe250. |
|  | Name | Н | T(1000) | Наименование единого недвижимого комплекса |  |
|  | Locations | Н | S | Адрес (местоположение) (при отсутствии - наименования субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, населенных пунктов (при наличии), в которых расположен единый недвижимый комплекс) | См. описание элемента ниже в данной таблице. |
|  | SubUnifiedComplex | Н | S | Сведения о частях единого недвижимого комплекса | См. описание элемента ниже в данной таблице. |
|  | CompositionENK | Н | S | Состав единого недвижимого комплекса (ЕНК) | См. описание элемента ниже в данной таблице. |
| IExistUnifiedComplex | CadastralNumber | ОА | T(40) | Кадастровый номер | Описание заполнения поля см. п. 4.2 Общих требований к заполнению технического плана в формате XML. Ограничение на тип строка CadastralNumberNull. |
| Описание вложений элементов и комплексных типов |  |  |  |  |  |
| Locations (Адрес (местоположение) (при отсутствии - наименования субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, населенных пунктов (при наличии), в которых расположен единый недвижимый комплекс) |  |  |  |  |  |
|  | Address | ОМ | S | Адрес (местоположение) объекта недвижимости | Присвоенный в установленном порядке адрес (местоположение) в структурированном виде в соответствии с ФИАС (см. п. 4.5 Общих требований к заполнению технического плана в формате XML). Тип tAddressInpFull. См. описание типа в главе 5.6.4 "Адрес (местоположение)". |
| SubUnifiedComplex (Сведения о частях единого недвижимого комплекса) |  |  |  |  |  |
|  | NewSubUnifiedComplex | НМ | S | Образуемая часть единого недвижимого комплекса | Тип tNewSubUnifiedComplex. См описание типа в главе 5.7.5 "Сведения о частях единого недвижимого комплекса". |
|  | ExistSubUnifiedComplex | НМ | S | Изменяемая часть единого недвижимого комплекса | Тип tExistSubUnifiedComplex. См. описание типа в главе 5.7.5 "Сведения о частях единого недвижимого комплекса" |
| CompositionENK (Состав единого недвижимого комплекса (ЕНК) |  |  |  |  |  |
|  | InsertEntryObjects | Н | S | Включаемые в состав ЕНК объекты недвижимости (которых ранее не было в составе данного ЕНК) | Тип tInsertEntryObjects. См. описание типа в главе 5.7.2 "Создание (образование) единого недвижимого комплекса (ЕНК)". |
|  | DeletedEntryObjects | Н | S | Исключаемые из состава ЕНК объекты недвижимости | См. описание элемента ниже в данной таблице. |
| DeletedEntryObjects (Исключаемые из состава ЕНК объекты недвижимости) |  |  |  |  |  |
|  | DeleteEntryObject | ОМ | S | Исключаемый из состава ЕНК объект недвижимости | Тип tCadastralNumberObject. См. описание типа элемента ниже в данной таблице. |
| Тип tCadastralNumberObiect (Объект недвижимости, учтенный в ЕГРН) |  |  |  |  |  |
|  | CadastralNumber | О | T(40) | Кадастровый номер | Описание заполнения поля см. п. 4.2 Общих требований к заполнению технического плана в формате XML. Ограничение на тип строка CadastralNumberNull. |

- 5.7.4 Сведения о входящих в состав единого недвижимого комплекса зданиях и (или) сооружениях (и их частях)

| Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EntryUnifiedComplex (Сведения о входящих в состав единого недвижимого комплекса зданиях и (или) сооружениях (и их частях) |  |  |  |  |  |
|  | EntryENK | ОМ | S | Сведения о входящем в состав ЕНК здании или сооружении (частях здания, сооружения) | См. описание элемента ниже в данной таблице. |
| EntryENK (Сведение о входящем в состав ЕНК здании или сооружении (частях знания, сооружения) |  |  |  |  |  |
|  | Package | О | S | Пакет информации | См. описание элемента ниже в данной таблице. |
|  | InputData | О | S | Исходные данные | Тип tInputDataBuildingConstruction. См. описание типа в главе 5.6.3 "Исходные данные". |
|  | Survey | Н | S | Сведения о выполненных измерениях и расчетах | Тип tSurveyAndSubObject. См. описание типа в главе 5.6.6 "Сведения о выполненных измерениях и расчетах". |
|  | Conclusion | Н | T | Заключение кадастрового инженера |  |
|  | SchemeGeodesicPlotting | Н | SA | Схема геодезических построений | Тип tAppliedFilePDF. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | SchemeDisposition | Н | S | Схема расположения объекта недвижимости, части (частей) объекта недвижимости на земельном участке | Тип tAppliedFilePDF. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | DiagramContour | О | S | Чертеж контура объекта недвижимости, части (частей) объекта недвижимости на земельном участке | Тип tAppliedFilePDF. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | Appendix | Н | S | Приложения | Тип tAppendixAnd3D. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
| Описание вложений элементов и комплексных типов |  |  |  |  |  |
| Package (Пакет информации) |  |  |  |  |  |
|  | NewBuilding | УО | S | Создание (образование) здания | Тип tNewBuilding. См. описание типа в главе 5.2.2 "Создание или образование здания (зданий)". |
|  | NewConstruction | УО | S | Создание (образование) сооружения | Тип tNewConstruction. См. описание типа в главе 5.3.2 "Создание или образование сооружения (сооружений)". |
|  | ExistBuilding | УО | S | Изменяемое (включаемое) учтенное в ЕГРН здание | Тип tExistBuilding. См. описание типа в главе 5.2.4 "Изменение сведений о здании". Заполняется в отношении изменяемых учтенных в ЕГРН зданий или в отношении включаемых в состав единого недвижимого комплекса учтенных в ЕГРН зданий взамен исключаемых из него зданий. |
|  | ExistConstruction | УО | S | Изменяемое (включаемое) учтенное в ЕГРН сооружение | Тип tExistConstruction. См. описание типа в главе 5.3.3 "Изменение сведений о сооружении". Заполняется в отношении изменяемых учтенных в ЕГРН сооружений или в отношении включаемых в состав единого недвижимого комплекса учтенных в ЕГРН сооружений взамен исключаемых из него сооружений. |
|  | SubEntryUnifiedComplex | УО | S | Образование (изменение) части (частей) учтенных в ЕГРН зданий и (или) сооружений, входящих в состав ЕНК | Заполняется в случае, если одновременно не выполнялись работы по созданию либо образованию зданий и (или) сооружений, либо изменению сведений о здании и (или) сооружении. Указываются пределы действия установленного (устанавливаемого) ограничения (обременения) прав в здании, сооружении, входящем в состав ЕНК. Тип tExclusiveSubEntryUnifiedComplex. См. описание типа в главе 5.7.5 "Сведения о частях единого недвижимого комплекса". |

- 5.7.5 Сведения о частях единого недвижимого комплекса

| Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип tExclusiveSubUnifiedComplex (Образование (изменение) части (частей) единого недвижимого комплекса (и при этом одновременно не выполнялись кадастровые работы в связи с созданием либо образованием ЕНК либо изменением сведений о ЕНК) (Пределы действия установленного (устанавливаемого) ограничения (обременения) прав в конкретном здании, сооружении, входящем в состав ЕНК, указываются и описываются в блоке разделов такого объекта недвижимости технического плана ЕНК) |  |  |  |  |  |
|  | CadastralNumber | О | T(40) | Кадастровый номер единого недвижимого комплекса | Описание заполнения поля см. п. 4.2 Общих требований к заполнению технического плана в формате XML. Ограничение на тип строка CadastralNumberNull. |
|  | NewSubUnifiedComplex | НМ | S | Образуемая часть единого недвижимого комплекса | Тип tNewSubUnifiedComplex. См. описание типа ниже в данной таблице. |
|  | ExistSubUnifiedComplex | НМ | S | Изменяемая часть единого недвижимого комплекса | tExistSubUnifiedComplex. См. описание типа ниже в данной таблице. |
| Тип tNewSubUnifiedComplex (Образуемая часть единого недвижимого комплекса) |  |  |  |  |  |
|  | CadastralNumber | Н | T(40) | Кадастровый номер здания или сооружения, на которое распространяется ограничение (обременение) права | Описание заполнения поля см. п. 4.2 Общих требований к заполнению технического плана в формате XML. Ограничение на тип строка CadastralNumberNull. |
| tNewSubUnifiedComplex | Definition | ОА | T(50) | Обозначение части | Ограничение на тип строка sNe50. |
| Тип tExistSubUnifiedComplex (Изменяемая часть единого недвижимого комплекса) |  |  |  |  |  |
|  | CadastralNumber | О | T(40) | Кадастровый номер здания или сооружения, на которое распространяется ограничение (обременение) права | Описание заполнения поля см. п. 4.2 Общих требований к заполнению технического плана в формате XML. Ограничение на тип строка CadastralNumberNull. |
| tExistSubUnifiedComplex | NumberRecord | ОА | Z(10) | Учетный номер части |  |
| Тип tExclusiveSubEntryUnifiedComplex (Образование (изменение) части (частей) учтенных в ЕГРН зданий и (или) сооружений, входящих в состав ЕНК (и при этом одновременно не выполнялись кадастровые работы в связи с созданием зданий и (или) сооружений либо образованием зданий и (или) сооружений либо изменением сведений о здании и (или) сооружений, входящих в состав ЕНК) |  |  |  |  |  |
|  | SubBuildings | НМ | S | Образование (изменение) части (частей) здания | Тип tExclusiveSubBuildings. См. описание типа в главе 5.2.5 "Сведения о части (частях) здания". |
|  | SubConstructions | НМ | S | Образование (изменение) части (частей) сооружения | Тип tExclusiveSubConstructions. См. описание типа в главе 5.3.4 "Сведения о части (частях) сооружения" |

- 5.8 Технический план машино-места

- 5.8.1 Описание элемента "Технический план машино-места"

| Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CarParkingSpace (Технический план машино-места) |  |  |  |  |  |
|  | Package | О | S | Пакет информации | См. описание элемента ниже в данной таблице. |
|  | GeneralCadastralWorks | О | SA | Общие сведения о кадастровых работах | Тип tGeneralCadastralWorksFull. См. описание типа в главе 5.6.2 "Общие сведения о кадастровых работах"). |
|  | InputData | О | S | Исходные данные | Тип tInputData. См. описание типа в главе 5.6.3 "Исходные данные". |
|  | Survey | Н | S | Сведения о выполненных измерениях и расчетах | Тип tSurvey. См. описание типа в главе 5.6.6 "Сведения о выполненных измерениях и расчетах". |
|  | Conclusion | НМ | T | Заключение кадастрового инженера | При образовании нескольких объектов недвижимости (ОН) количество разделов (элементов Conclusion) должно соответствовать количеству образуемых ОН (в порядке следования разделов образуемых ОН). |
|  | SchemeGeodesicPlotting | Н | S | Схема геодезических построений | Тип tAppliedFilesPDF. См описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". При образовании нескольких объектов недвижимости (ОН) количество разделов (элементов) AppliedFile (приложенных файлов) должно соответствовать количеству образуемых ОН (в порядке следования разделов образуемых ОН). |
|  | Appendix | О | S | Приложения | Тип tAppendixAnd3D. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
| Описание вложений элементов и комплексных типов |  |  |  |  |  |
| Package (Пакет информации) |  |  |  |  |  |
|  | NewCarParkingSpaces | УО | S | Создание или образование машино-места (машино-мест) | См. описание элемента в главе 5.8.2 "Создание или образование машино-места (машино-мест)". |
|  | ExistCarParkingSpace | УО | SA | Изменение сведений о машино-месте | Тип tExistCarParkingSpace. См. описание типа в главе 5.8.3 "Изменение сведений о машино-месте" |

- 5.8.2 Создание или образование машино-места (машино-мест)

| Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NewCarParkingSpaces (Создание или образование машино-места (машино-мест) |  |  |  |  |  |
|  | NewCarParkingSpace | ОМ | S | Создание или образование машино-места | Тип tNewCarParkingSpace. См. описание типа ниже в данной таблице. |
| Тип tNewCarParkingSpace (Создание или образование машино-места) |  |  |  |  |  |
|  | CadastralBlock | О | T(12-13) | Номер кадастрового квартала | Описание заполнения поля см. п. 4.2 Общих требований к заполнению технического плана в формате XML. Ограничение на тип строка CadastralBlockType |
|  | OldNumbers | Н | S | Ранее присвоенные государственные учетные номера | Тип tOldNumbersExt. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | ParentCadastralNumber | Н | S | Кадастровый номер здания или сооружения, в пределах которого расположено машино-место | Тип tParentCadastralNumberOKS. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | OtherParentCadastralNumbers | Н | S | Кадастровый номер иного объекта (объектов) недвижимости, в пределах которого (которых) расположено машино-место | Указывается кадастровый номер единого недвижимого комплекса или предприятия как имущественного комплекса, если объект недвижимости входит в состав единого недвижимого комплекса или предприятия как имущественного комплекса. Тип tCadastralNumbersInp. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | Method | Н | K(1) | Способ образования объекта | По справочнику dMethodFormation "Способы образования объектов капитального строительства" |
|  | PrevCadastralNumbers | Н | S | Кадастровый номер объекта (объектов) недвижимости, из которого (которых) образовано машино-место | Тип tCadastralNumbersInp. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | Area | О | N(21.1) | Площадь в квадратных метрах | Ограничение на тип строка dPos21_1. |
|  | Address | О | S | Адрес (местоположение) объекта недвижимости | Присвоенный в установленном порядке адрес (местоположение) машино-места в структурированном виде в соответствии с ФИАС. Тип tAddressInpFull. См. описание типа в главе 5.6.4 "Адрес (местоположение)". |
|  | PositionInObject | Н | S | Расположение в пределах объекта недвижимости, имеющего или не имеющего этажи (и при необходимости - планы) | Тип tPositionNonPlans. См. описание типа в главе 5.6.8 "Расположение в пределах объекта недвижимости, имеющего или не имеющего этажи" |
|  | SpecificLocation | Н | S | Описание местоположения машино-места | Тип tNewSpecificLocation. См. описание типа элемента ниже в данной таблице. |
| Тип tNewSpecificLocation (Описание местоположения машино-места) |  |  |  |  |  |
|  | SpecificMarkDistances | О | S | Сведения о расстояниях от специальных меток до характерных точек границ машино-места | Тип tSpecificMarkDistances. См. описание типа элемента в главе 5.8.4 "Описание местоположения машино-места". |
|  | CharacterPointDistances | О | S | Сведения о расстояниях между характерными точками границ машино-места | Тип tCharacterPointDistances. См. описание типа элемента в главе 5.8.4 "Описание местоположения машино-места". |
|  | SpecificMarksLocation | Н | SA | Сведения о координатах специальных меток | Тип tSpecificMarksLocation. См. описание типа элемента в главе 5.8.4 "Описание местоположения машино-места". |
|  | ContoursLocationFlat | Н | SA | Сведения о характерных точках границ помещения, в котором расположено машино-место | Тип tContoursLocationFlat. См. описание типа элемента в главе 5.8.4 "Описание местоположения машино-места". |

- 5.8.3 Изменение сведений о машино-месте

| Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип tExistCarParkingSpace (Изменение сведений о машино-месте) |  |  |  |  |  |
|  | CadastralBlock | Н | T(12-13) | Номер кадастрового квартала | Описание заполнения поля см. п. 4.2 Общих требований к заполнению технического плана в формате XML. Ограничение на тип строка CadastralBlockType. |
|  | OldNumbers | Н | S | Ранее присвоенные государственные учетные номера | Тип tOldNumbersExt. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме" |
|  | ParentCadastralNumber | Н | S | Кадастровый номер здания или сооружения, в пределах которого расположено машино-место | Тип tParentCadastralNumberOKS. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | OtherParentCadastralNumbers | Н | S | Кадастровый номер иного объекта (объектов) недвижимости, в пределах которого (которых) расположено машино-место | Указывается кадастровый номер единого недвижимого комплекса или предприятия как имущественного комплекса, если объект недвижимости входит в состав единого недвижимого комплекса или предприятия как имущественного комплекса. Тип tCadastralNumbersInp. См. описание типа в главе 5.6.1 "Описание комплексных типов, используемых в схеме". |
|  | Area | Н | N(21.1) | Площадь в квадратных метрах | Ограничение на тип строка dPos21_1. |
|  | Address | Н | S | Адрес (местоположение) объекта недвижимости | Присвоенный в установленном порядке адрес (местоположение) машино-места в структурированном виде в соответствии с ФИАС. Тип tAddressInpFull. См. описание типа в главе 5.6.4 "Адрес (местоположение)". |
|  | PositionInObject | Н | S | Расположение в пределах объекта недвижимости, имеющего или не имеющего этажи (и при необходимости - планы) | Тип tPositionNonPlans. См. описание типа в главе 5.6.8 "Расположение в пределах объекта недвижимости, имеющего или не имеющего этажи". |
|  | SpecificLocation | Н | S | Описание местоположения машино-места | Тип tExistSpecificLocation. См. описание типа элемента ниже в данной таблице. |
| tExistCarParkingSpace | CadastralNumber | ОА | T(40) | Кадастровый номер | Описание заполнения поля см. п. 4.2 Общих требований к заполнению технического плана в формате XML. Ограничение на тип строка CadastralNumberType. |
| Тип tExistSpecificLocation (Описание местоположения машино-места) |  |  |  |  |  |
|  | SpecificMarkDistances | Н | S | Сведения о расстояниях от специальных меток до характерных точек границ машино-места | Тип tSpecificMarkDistances. См. описание типа элемента в главе 5.8.4 "Описание местоположения машино-места". |
|  | CharacterPointDistances | Н | S | Сведения о расстояниях между характерными точками границ машино-места | Тип tCharacterPointDistances. См. описание типа элемента в главе 5.8.4 "Описание местоположения машино-места". |
|  | SpecificMarksLocation | Н | SA | Сведения о координатах специальных меток | Тип tSpecificMarksLocation. См. описание типа элемента в главе 5.8.4 "Описание местоположения машино-места". |
|  | ContoursLocationFlat | Н | SA | Сведения о характерных точках границ помещения, в котором расположено машино-место | Тип tContoursLocationFlat. См. описание типа элемента в главе 5.8.4 "Описание местоположения машино-места". |

- 5.8.4 Описание местоположения машино-места

| Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип tSpecificMarkDistances (Сведения о расстояниях от специальных меток до характерных точек границ машино-места) |  |  |  |  |  |
|  | SpecificMarkDistance | ОМ | S | Расстояние от специальной метки до характерной точки границы машино-места | Тип tSpecificMarkDistance. См. описание типа ниже в данной таблице. |
| Тип tSpecificMarkDistance (Расстояние от специальной метки до характерной точки границы машино-места) |  |  |  |  |  |
|  | NumberMark | О | Z(22) | Номер специальной метки |  |
|  | NumberPoint | О | Z(22) | Номер характерной точки границы машино-места |  |
|  | Distance | О | N(20.2) | Расстояние, м |  |
| Тип tCharacterPointDistances (Сведения о расстояниях между характерными точками границ машино-места) |  |  |  |  |  |
|  | CharacterPointDistance | ОМ | S | Расстояние от точки до точки | Тип tCharacterPointDistance. См. описание типа ниже в данной таблице. |
| Тип tCharacterPointDistance (Расстояние от точки до точки) |  |  |  |  |  |
|  | NumberPoint1 | О | Z(22) | Номер характерной точки |  |
|  | NumberPoint2 | О | Z(22) | Номер характерной точки |  |
|  | Distance | О | N(20.2) | Расстояние, м |  |
| Тип tSpecificMarksLocation (Сведения о координатах специальных меток) |  |  |  |  |  |
|  | SpecificMarks | О | S | Сведения о координатах специальных меток | Тип tSpecificMarks. См. описание типа ниже в данной таблице. |
| tSpecificMarksLocation | CsCode | ОА | T(4) | Код системы координат | Ограничение на тип строка sSk_Code (Код системы координат (Маска: код субъекта и номер зоны, разделенные точкой). |
| tSpecificMarksLocation | Name | НА | T(2046) | Наименование системы координат |  |
| Тип tSpecificMarks (Сведения о координатах специальных меток) |  |  |  |  |  |
|  | SpecificMark | ОМ | SA | Специальная метка | Тип tSpecificMark. См. описание типа ниже в данной таблице. |
| Тип tSpecificMark (Специальная метка) |  |  |  |  |  |
|  | MarkOrdinate | О | SA | Координаты специальной метки | Тип tMarkOrdinate. См. описание типа ниже в данной таблице. |
| tSpecificMark | TypeUnit | ОА | T | Элементарный тип для части элемента | Тип sType_Unit. Возможные значения "Точка". |
| Тип tMarkOrdinate (Координаты специальной метки) |  |  |  |  |  |
| tMarkOrdinate | X | ОА | N(38.2) | Координата X | Значения координат указываются в метрах с округлением до 0,01 метра. |
| tMarkOrdinate | Y | ОА | N(38.2) | Координата Y | Значения координат указываются в метрах с округлением до 0,01 метра. |
| tMarkOrdinate | NumberMark | ОА | Z(22) | Номер специальной метки | Обозначение специальной метки. |
| tMarkOrdinate | DeltaGeopoint | ОА | N(20.2) | Средняя квадратическая погрешность положения специальной метки |  |
| iMarkOrdinate | PointPref | НА | T(30) | Префикс номера точки (специальной метки) |  |
| Тип tContoursLocationFlat (Описание характерных точек границ помещения) |  |  |  |  |  |
|  | CharacterPointsFlat | О | S | Сведения о характерных точках границ помещения | Тип tCharacterPointsFlat. См. описание типа ниже в данной таблице. |
| tContoursLocationFlat | CsCode | ОА | T(4) | Код системы координат | Ограничение на тип строка sSk_Code (Код системы координат (Маска: код субъекта и номер зоны, разделенные точкой). |
| tContoursLocationFlat | Name | НА | T(2046) | Наименование системы координат |  |
| Тип tCharacterPointsFlat (Сведения о характерных точках границ помещения) |  |  |  |  |  |
|  | CharacterPointFlat | ОМ | SA | Характерная точка границы | Тип tCharacterPointFlat. См. описание типа ниже в данной таблице. |
| Тип tCharacterPointFlat (Характерная точка границы) |  |  |  |  |  |
|  | Ordinate | О | SA | Координаты характерной точки | Тип tOrdinateInp. См. описание типа в главе 5.6.5 "Описание местоположения контура". |
| tCharacterPointFlat | TypeUnit | ОА | T | Элементарный тип для части элемента | Тип sType_Unit. Возможные значения "Точка". |